СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК АМДЕРМА»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

29-е заседание 28-го созыва

решение № 1

от 21.11.2024 года

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Сельского поселения «Поселок Амдерма»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 № 8-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», Уставом Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК АМДЕРМА» ЗР НАО РЕШИЛ:

1. утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  | М.К. Даничева |
| --- | --- | --- |

Приложение

к Решению Совета депутатов

Сельского поселения

«Поселок Амдерма» Заполярного района

Ненецкого автономного округа

от 21.11.2024 № 1

Местные нормативы градостроительного проектирования

Сельского поселения «Поселок Амдерма»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

- Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – Местные нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее - Сельское поселение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Перечень нормируемых в Местных нормативах градостроительного проектирования объектов местного значения Сельского поселения составлен в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом НАО от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа»;

- Законом НАО от 30.05.2016 № 208-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с отходами производства и потребления».

Перечень объектов местного значения Сельского поселения составлен исходя из полномочий органов местного самоуправления Сельского поселения, предусматривающих размещение объекта капитального строительства.

Перечень нормируемых в Местных нормативах градостроительного проектирования объектов местного значения Сельского поселения приведен в Приложении 1 к настоящим Местным нормативам градостроительного проектирования.

Расчет потребности в объектах регионального значения следует вести в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа.

Требования к организации территории Сельского поселения и к функциональному зонированию, в том числе к составу и параметрам функциональных зон, необходимо принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Основная часть Местных нормативов градостроительного проектирования включает:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Сельского поселения, связанными с решением органами местного самоуправления Сельского поселения вопросов местного значения;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Сельского поселения, связанными с правами органов местного самоуправления Сельского поселения, на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения;

- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Сельского поселения для населения.

- Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения Сельского поселения объектами местного значения

и расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

Объекты местного значения, связанные с решением органами местного самоуправления сельского поселения вопросов местного значения

сельского поселения

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов:

Таблица 1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнерные площадки | уровень обеспеченности, объект | не менее 1 на населенный пункт; количество контейнерных площадок определяется исходя из численности населения и объема образования твердых коммунальных отходов* |
|  |  | размер земельного участка, кв. м/место | размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук |
| Примечания: * объем образования твердых коммунальных отходов рассчитывается исходя из нормы накопления твердых коммунальных отходов равной 0,315 тонны/человека в год (по населенному пункту с учетом общественных зданий). Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 процентов в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. |  |  |  |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения:

Таблица 2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Места традиционного захоронения | уровень обеспеченности, га/1 тыс. человек | 0,24 |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области пожарной безопасности:

Таблица 3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области пожарной безопасности

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарные резервуары Искусственные водоемы | уровень обеспеченности, объект | устанавливается исходя из зоны обслуживания одного пожарного водоема - 200м (при использовании мотопомп) |
|  |  | размер земельного участка, га | 0,01 |
| 2. | Пирсы (подъездные площадки к водоемам)* | уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  | размер подъездной площадки (пирса), м | 12х12 |
| * пирсы (подъездные площадки к водоемам) следует устраивать при наличии в населенном пункте открытых водоемов, пригодных для использования в целях пожаротушения |  |  |  |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, необходимых для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования:

Таблица 4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, необходимых для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадки для проведения массовых мероприятий (для проведения праздников, концертов, парадов) | уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |
|  |  | площадь территории для размещения объекта, кв. м/человек | 2 |
| 2. | Пляжи* | площадь территории для размещения объекта, кв. м/человек | речных и озерных пляжей – 5 |
|  |  | протяженность береговой полосы пляжа, м/человек | 0,25 |
| Примечания: * число единовременных посетителей на пляже рассчитывается с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжа, равному 0,2 |  |  |  |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области благоустройства территории:

Таблица 5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области благоустройства территории

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар) | Уровень обеспеченности, кв. м на 1человека/количество объектов | 5; не менее 1 на сельское поселение |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,5 -1,5 |
| 2. | Детские игровые площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека (жителя)/количество объектов | 0,5; количество детских игровых площадок следует рассчитывать исходя из максимально рекомендуемого размера площадки |
|  |  | Размер земельного участка | максимальный размер 1 детской игровой площадки - 150 кв. м |
| 3. | Объекты освещения улиц | Уровень обеспеченности | в соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области охраны общественного порядка:

Таблица 6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области охраны общественного порядка

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорные пункты охраны порядка | уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах:

Таблица 7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания доврачебной медицинской помощи) | уровень обеспеченности, объект | 1 на 400 м береговой линии в местах отдыха населения |
|  |  | размер земельного участка, кв.м | 25 |
|  |  | пешеходная доступность, метров | 800 |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области архивного дела:

Таблица 8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области архивного дела

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные архивы | уровень обеспеченности, объект | - на сельское поселение |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области связи:

Таблица 9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области связи

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункты коллективного доступа к сети Интернет | уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |
| 2. | Таксофоны (телефонная связь общего доступа) | уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания:

Таблица 10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек | 300 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 2. | Аптеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 на административный центр сельского поселения |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 3. | Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, посадочное место/1 тыс. человек | 10 |
|  |  | Размер земельного участка, га/100 посадочных мест | в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, метров | 2000 |
| 4. | Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место/ 1 тыс. человек | 7 |
|  |  | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест | в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  |  | Пешеходная доступность, метров | 2000 |
| 5. | Бани | Уровень обеспеченности, помывочное место/1 тыс. человек | 7 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области спорта:

Таблица 11. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области спорта

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные плоскостные сооружения общего пользования (территория), штук* | уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |
|  |  | размер земельного участка, кв. м/место | размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук |
| Примечания: * следует, как правило, объединять указанные объекты со спортивными объектами общеобразовательных школ и других общеобразовательных организаций, учреждений отдыха т культуры, мест массового отдыха людей с возможным сокращением территорий |  |  |  |

Объекты местного значения, связанные с правами органов местного самоуправления Сельского поселения, на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области музейного дела:

Таблица 1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области музейного дела

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный музей* | Уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |
| Примечания: * муниципальный музей может размещаться в виде встроенного помещения при общественном здании или учреждении культуры |  |  |  |

- Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области туризма:

Таблица 2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области туризма

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационный туристический центр | Уровень обеспеченности, объект | 1 на сельское поселение |
| Примечания: * информационный туристический центр может размещаться в виде встроенного помещения при Администрации сельского поселения, учреждении культуры либо другом общественном здании |  |  |  |

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся

- в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района

- Ненецкого автономного округа

# Характеристика территории

В соответствии с Законом НАО от 24.02.2005 № 557-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа» Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа наделено статусом сельского поселения.

В соответствии с Законом НАО от 18.10.1999 № 197-ОЗ «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Ненецкого автономного округа» территория Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа относится к труднодоступным и отдаленным местностям.

Территория Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа входит в состав территории муниципального района «Заполярный район», расположена в северо-восточной части Ненецкого автономного округа, на побережье Карского моря.

Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа включает в себя один поселок Амдерма, являющийся административным центром муниципального образования.

Территория Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа - около 8244 га.

Поселок Амдерма удален от г. Нарьян-Мар на 420 км, от г. Воркута - на 350 км, от г. Архангельск - на 1000 км.

С г. Нарьян-Мар осуществляется круглогодичное авиасообщение самолетами Ан-2 и вертолетами Ми-8.

Автомобильные дороги, связывающие с окружным центром и населенными пунктами соседних сельских поселений, отсутствуют.

Основные виды хозяйственной деятельности – рыболовство, промышленные предприятия отсутствуют.

Система обслуживания населения представлена минимальным набором объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих услуги первой необходимости.

Социально-демографический состав и плотность населения:

Численность постоянного населения муниципального образования «поселок Амдерма» на 01.01.2017 г., согласно статистическим данным, составила 577 человек или 3% от численности населения Заполярного района.

По численности населения поселок Амдерма относится к группе «средних» населенных пунктов.

Динамика численности населения поселка Амдерма с 2002 по 2010 гг. отрицательная, с 2011 по 2017 гг. наблюдался незначительный прирост численности населения, не считая 2016 г., когда была зафиксирована убыль населения.

Таблица 3 Динамика численности населения

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года, человек | 547 | 552 | 555 | 562 | 548 | 577 |

В поселке Амдерма высокие показатели естественного прироста населения, в 2016 г. Показатель естественного прироста значительно превысил показатель Ненецкого автономного округа в целом (9,6 ‰).

Естественный прирост населения в поселка Амдерма обусловлен высокими показателями рождаемости и низкими показателями смертности.

Таблица 4 Естественное движение населения

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 14,6 | 12,6 | 10,7 | 19,8 | 17,8 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 5,5 | 7,2 | 10,7 | 7,2 | 5,3 |
| Коэффициент естественного прироста, ‰ | 9,1 | 5,4 | 0,0 | 12,6 | 12,4 |

В период с 2012 по 2016 гг, миграционный прирост населения зарегистрирован в 2014 и 2015 гг., в остальные годы сальдо миграции нулевое.

Таблица 5 Механическое движение населения

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент миграционного прироста, ‰ | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |

Основное направление выбытия населения из поселка Амдерма – субъекты Российской Федерации.

Территория муниципального образования имеет очень низкую плотность населения, составляющую в границах муниципального образования в среднем 0,1 чел./га.

Планы и программы комплексного социально-экономического развития:

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории с учетом перспективы его развития.

В п. Амдерма планируется активное градостроительное развитие с целью укрепления геополитического положения Российской Федерации в Арктической зоне, развития Северного морского пути и фундаментальных научных исследований в Арктике.

Основными муниципальными документами, определяющими приоритетные направления социально-экономического развития Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, являются:

- Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 07.11.2019 № 256-СД;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, утвержденная Советом депутатов муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа от 30.03.2018 № 7.

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа

Объекты местного значения, связанные с решением органами местного самоуправления Сельского поселения вопросов местного значения

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР от 05 августа 1988 г. № 4690-88 (далее – СанПиН 42-128-4690-88), количество контейнерных площадок в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования твердых коммунальных отходов и необходимого числа контейнеров для сбора отходов.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, норм накопления отходов, сроков хранения отходов.

Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды их наибольшего образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Б конт = П год * t * К/(365 * V),

где:

П год – годовое накопление отходов (куб. метров);

t – периодичность удаления отходов в сутки;

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5, в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов от населения на человека в год устанавливаются в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 и с учетом анализа утвержденных норм накопления твердых коммунальных отходов муниципальных образований, климатических условий, благоустройства зданий и наличия печного отопления.

Показатели норм накопления твердых коммунальных отходов увеличиваются в климатических подрайонах IГ при печном (местном) отоплении на 10 процентов, а при использовании для местного отопления бурого угля – на 50 процентов.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами традиционного захоронения установлены в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2011.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области пожарной безопасности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области пожарной безопасности установлены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающего общие требования пожарной безопасности в целях защиты жизни, здоровья, имущества от пожаров.

Расчетные показатели минимального обеспечения территории объектами местного значения для целей пожаротушения (резервуары, искусственные водоемы, подъездные площадки к водоемам - пирсы) приняты согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

С целью рационального использования территории, установлены ориентировочные размеры земельных участков для размещения объектов местного значения – резервуаров, которые приняты на основе анализа объектов аналогов. Размеры земельных участков уточняются при разработке проекта в зависимости от мощности, расчетных параметров резервуаров.

Район проектирования относится к районам распространения вечномерзлых грунтов, поэтому при рабочем проектировании необходимо учитывать дополнительные требования.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов для объектов местного значения, необходимых для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования

Площадки для проведения массовых мероприятий:

В целях создания условий для массового отдыха жителей поселения, на территории п. Амдерма следует разместить Площадку для проведения массовых мероприятий (праздников, концертов, фестивалей, парадов и др.) (далее – Площадка). Оптимально размещать Площадку перед зданием учреждения культуры клубного типа, при отсутствии необходимой площади, максимально приближать к общественному центру населенного пункта.

Нормативы размеров земельных участков для Площадок установлены исходя из анализа практики размещения таковых объектов.

Пляжи:

В целях обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, важной задачей является благоустройство прибрежных территорий и обустройство пляжных зон.

Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения пляжей установлены в соответствии с разделом 9 СП 42.13330.2016.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области благоустройства территории

Озелененные территории общего пользования:

К озелененным территориям общего пользования относятся парки, сады, скверы, бульвары. Ввиду малочисленности территории и сурового климата, рекомендуется размещать наиболее компактный по размеру и менее требовательный в содержании объект озеленения – сквер.

Минимальная площадь озелененной территории общего пользования – 0,5 га, максимальная – 1,5 га. Размер установлен в соответствии с разделом 9 СП 42.13330.2016.

Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененных территорий, согласно СП 42.13330.2016, для сельских поселений составляет 12 кв. м на 1 человека, но в условиях тундры и лесотундры возможно снижать до 2 кв. м на человека. Поскольку при нормативе в 2 кв. м на 1 человека не будет достигнут минимально рекомендованный размер озелененной территории, из-за низкой численности населения, норматив принят в размере 5 кв. м на 1 человека.

Детские игровые площадки:

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими игровыми площадками установлен исходя из анализа практики размещения таковых объектов.

Количество детских игровых площадок следует определять исходя их максимального размера детской игровой площадки - 150 кв. м. Максимальный размер детской игровой площадки установлен с целью рассредоточения объектов по территории населенного пункта и повышения пешеходной доступности для населения.

Объекты освещения улиц:

В соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 783), освещение следует организовывать на дорогах, улицах и проездах всех категорий.

Требования к размещению световых приборов на улицах, дорогах, площадях и проездах также следует принимать в соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области охраны общественного порядка

Опорные пункты охраны порядка создаются для обеспечения взаимодействия народных дружин, общественных объединений, уставные цели которых предусматривают оказание содействия правоохранительным органам, органам местного самоуправления, предприятиям и учреждениям в целях обеспечения общественного порядка.

Опорный пункт охраны порядка необходим для реализации полномочия органов местного самоуправления Сельского поселения «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» (п.33 части 1, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В соответствии с Законом НАО от 6.01.2005 г. № 525-ОЗ «Об участии жителей Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка», органы местного самоуправления могут предоставлять народным дружинам помещения, необходимые для осуществления их деятельности.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

В соответствии с водным законодательством Российской Федерации к водным объектам относятся пляжи, купальни, плавательные бассейны и другие организованные места купания, переправы, наплавные мосты, а также места массового отдыха населения, туризма и спорта на водоемах.

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с территориальным специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда, Государственной инспекцией по маломерным судам и государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Размещение, а также укомплектованность оборудованием спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объекты оказания доврачебной медицинской помощи) определяется ГУ МЧС России по Ненецкому автономного округу.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области архивного дела

Органы местного самоуправления Сельского поселения осуществляют деятельность в области архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов местного значения, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», к полномочиям муниципального образования в области архивного дела относится хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов:

- органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;

- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений.

2.9	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области связи

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области связи установлены в соответствии с указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от уровня экономического развития.

2.10	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли, предприятиями бытового обслуживания, предприятиями общественного питания и банями установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

Ввиду высокой социально-экономической значимости фармацевтической организации для населения, заключающейся в улучшении лекарственного обеспечения населения, в п. Амдерма рекомендуется размещать не менее 1 аптеки.

Аптеку рекомендуется размещать при медицинской организации первичной медико-санитарной помощи.

Объекты местного значения, связанные с правами органов местного самоуправления Сельского поселения, на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области музейного дела

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, в сельском поселении возможно размещение муниципального музея при наличие музейного фонда и достаточности местного бюджета, по решению органа местного самоуправления сельского поселения.

Муниципальный музей может размещаться в виде встроенного помещения при общественном здании сельского поселения.

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области туризма

С целью создания условий для развития туризма, следует предусматривать муниципальный информационный туристический центр, оказывающий информационные услуги населению о местных туристических продуктах, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах транспорте, коллективных средствах размещения, предприятиях общественного питания и т.п.

Муниципальный информационный туристический центр возможно размещать при Администрации сельского поселения, организациях культуры или иных общественных зданиях поселения.

# Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся

# в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельского поселения «Поселок Амдерма» Заполярного района

# Ненецкого автономного округа

Действие Местных нормативов градостроительного проектирования распространяются на всю территорию Сельского поселения.

Расчетные показатели, установленные в Местных нормативов градостроительного проектирования, применяются с момента ввода их в действие при разработке и корректировке документов территориального планирования (генерального плана сельского поселения или применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения), градостроительного зонирования территории Сельского поселения. 	В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, данные показатели следует принимать согласно региональным нормативам.

Расчетные показатели, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования, подлежат применению всеми субъектами градостроительных отношений, осуществляющими свою деятельность на территории Сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

Сельского поселения «Поселок Амдерма»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов местного значения Сельского поселения «Поселок Амдерма»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

| Полномочие/право органов местного самоуправления сельского поселения | Нормативное обоснование |  | Объект местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы местного значения сельского поселения, связанные с размещением объектов местного значения сельского поселения |  |  |  |
| Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | п.18 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Контейнерные площадки |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  | п.26 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Спасательные посты, станции на водных объектах |
| Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  | п.15 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Площадки проведения массовых мероприятий |
|  |  |  | Пляжи |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | п.22 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Места традиционного захоронения |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  | п.9 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, искусственные водоемы, подъездные площадки к водоемам) |
| Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  | п.10 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Объекты торговли |
|  |  |  | Предприятия бытового обслуживания |
|  |  |  | Предприятия общественного питания |
|  |  |  | Пункты коллективного доступа к сети Интернет |
|  |  |  | Таксофон (телефонная связь общего доступа) |
| Формирование архивных фондов поселения |  | п.17 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Муниципальные архивы |
| Организация благоустройства территории поселения, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения |  | п.19 части 1, ст. 14, ФЗ 131 | Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) |
|  |  |  | Детские игровые площадки |
|  |  |  | Объекты освещения улиц |
|  |  |  | Опорные пункты охраны порядка |
| Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | п.33 части 1, ст. 14, ФЗ 131 |  |
| Права органов местного значения сельского поселения, связанные с размещением объектов местного значения сельского поселения |  |  |  |
| Создание музеев поселения | п.1 части 1, ст. 14.1, ФЗ 131 |  | Муниципальные музеи |
| Создание условий для развития туризма | п.9 части 1, ст. 14.1, ФЗ 131 |  | Информационные туристические центры |