ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Заказчик:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Государственный контракт:

№ 2298300328816000005 от  05.10.2016 г.

Проект планировки и межевания

территории поселка Амдерма

муниципального образования «Посёлок Амдерма»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 1

Основная часть проекта планировки

Генеральный директор	 		    		  	  А.С. Ложкин

Нач. отдела терр. планирования   	    		    	       	    Н.П. Кулеш

Главный архитектор 	            		                                                   К.А. Алексеев

Главный архитектор проекта			             	   	   В.В. Бобров

Амдерма - Санкт-Петербург

2016 г.

Проект планировки и межевания территории посёлка Амдерма

муниципального образования «Посёлок Амдерма»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование документации | Масштаб графических материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Основная часть проекта планировки |  |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Чертеж планировки территории | 1:2000 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |
| 2.2. | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план) | 1:25000 |
| 2.2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 |
| 2.2.3 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; | 1:2000 |
| 2.2.4 | Схему границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 |
| 2.2.5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 |
| 2.2.6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 |
| 2.2.7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |
| 2.2.8 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:2000 |
| 3 | Том 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1 | Пояснительная записка |  |
| 3.2 | Графические материалы |  |
| 3.2.1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 |

Содержание

1 Положения о размещении объектов капитального строительства	6

2 Характеристика планируемого развития территории	9

2.1 Развитие территории	9

2.2 Численность населения	10

2.3 Развитие жилой застройки	10

2.4 Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	14

2.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	17

2.6 Инженерное оборудование территории	18

2.6.1 Водоснабжение	18

2.6.2 Водоотведение	18

2.6.3 Энергоснабжение	19

2.6.4 Связь	20

2.6.5 Инженерная подготовка и защита территории	20

3 Основные технико-экономические показатели	22

Положения

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план посёлка Амдерма, 2010 г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Посёлок Амдерма» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана, а также решений государственной программы НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2015-2021 годы, среди которых – совершенствование системы управления отходами производства и потребления, а также ликвидация накопленного экологического ущерба.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом посёлка Амдерма:

- улучшение качества и комфортности проживания за счёт более компактного размещения жилой застройки, реконструкции жилых зданий, восстановление которых экономически обосновано, сноса значительных объёмов ветхого фонда.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции посёлка, благоустройства территорий, расчистки посёлка от стихийных свалок.

- создание целостного архитектурного облика посёлка.

- реконструкция улиц и дорог посёлка.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посёлок Амдерма расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. Расстояние по прямой до ближайшей железнодорожной станции Воркута - 270 км, до Нарьян-Мара – 420 км, до Архангельска -1260 км по морю, 1070 км - по воздушной трассе.

Площадь территории проектирования составляет 76,4 га. Территория в границах муниципального образования п. Амдерма составляет 8236 га.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

Таблица 1.1

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к размещению на территории посёлка Амдерма

| № | Вид объекта | Назначение | Наименование | Местоположе-ние | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры | Водоснабже-ние | Реконструкция существующего водозабора | Водозабор на озере То-ин-то |  |
|  |  |  | Организация второго пояса санитарной зоны водозабора | -//- |  |
|  |  |  | Строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети | в границах проекта | Количество – 1 шт. |
|  |  |  | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с применением труб ПНД (полиэтилен низкого давления). | -//- |  |
|  |  | Водоотведе-ние | Замена и строительство уличной канализационной сети на территориях существующей и перспективной застройки | -//- | Замена уличной канализационной сети – 120 п.м. |
|  |  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод | -//- |  |
|  |  | Электроснабжение | Реконструкция электросетей/кабельных линий п. Амдерма | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  |  | Обеспечение наружного уличного электроснабжения жилых улиц, не оборудованных наружным электроснабжением | -//- | Сети 0,4 кВ |
|  |  | Теплоснабже-ние | Монтаж утилизационного котла для сжигания отработанных ГСМ (ежегодно, предполагается утилизировать не менее 20 тонн отработанных ГСМ, в основном, моторного масла) | -//- |  |
|  |  |  | Монтаж модульной установки для очистки воды | -//- |  |
|  |  |  | Организация узлов учета холодной, горячей воды, отпущенной тепловой энергии | -//- |  |
|  |  |  | Реконструкция существующих тепловых сетей с заменой ветхих труб и применением современных эффективных утеплителей, с заменой стальной и чугунной арматуры на регулируемые затворы | -//- | 400 п.м. |
|  |  |  | Устройство системы ГВС в жилых домах | -//- |  |
|  |  | Связь | Реконструкция существующей телефонной распределительной сети | -//- |  |
|  |  | Инженерная подготовка и защита территории | Организация поверхностного стока | В границах проекта |  |
|  |  |  | Рекультивация нарушенных территорий | -//- |  |
|  |  |  | Благоустройство жилых улиц | -//- | - |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры | Улично-дорожная сеть | Реконструкция и благоустройство существующих улиц | В границах жилой и общественной застройки | 5500 п.м |
|  |  |  | Устройство тротуаров | В границах жилой и общественной застройки | Ширина тротуаров - 2 м |
|  |  | Инженерно транспортные сооружения | Реконструкция железо-бетонного мостового перехода | В границах жилой и общественной застройки | Количество – 1 ед. |
|  |  |  | Диагностика состояния трубопереездов | В границах жилой и общественной застройки | Количество – 5 ед. |
| 3 | Объекты образования | Дошкольное образование | Замена сущствующего здания дошкольного образовательного учреждения | Общественная застройка | Вместимость – 30 мест, площадь земельного участка – 0,2 га. |
|  |  | Школьное образова ние | Школа | Общественная застройка | Реконструкция существующей школы |
| 4 | Объекты здравоохранения | Лечебно-профилактическое назначение | Строительство нового здания ФАП | Общественная застройка | Мощность – 15 пос. в смену и 3-5 родильных коек |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания | Обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания | Краеведческий музей | Центральный район | Количество – 1 ед. |
|  |  |  | Новое здание Дома культуры | Центральный район | Вместимость зала 150 мест |
| 6 | Объекты коммерческого и бытового обслуживания | Обеспечение объектами торговли и обслуживания | Реконструкция/ новое строительство здания почты Организация гостиницы | В границах проектирования | Гостиница на 10 мест |

# Характеристика планируемого развития территории

## Развитие территории

В границах территории проектирования предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция застройки в центральном районе после проведения обследования фундаментов зданий.

- реконструкция 4-х этажного 48-квартирного капитального здания;

- строительство новых зданий взамен сносимого ветхого и аварийного фонда по улицам Ленина, Дубровина, Ревуцкого.

Площадь территории проектирования составляет – 73,9 га.

Площадь улично-дорожной сети в красных линиях – 5,6 га.

Площадь микрорайонов и кварталов – 8,6 га, в том числе жилая застройка – 4,7 га.

Таблица 2.1.1

Баланс территории в границах проектирования

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь территории в границах проектирования | 73,9 | 100 |
| 1 | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| 1.1 | Зоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами | 4,7 | 6,4 |
| 1.2 | Зоны объектов микрорайонного значения (ДОУ, школ) | 1,4 | 1,9 |
| 2 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | 2,5 | 3,4 |
| 3 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| 3.1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры | 12,9 | 17,5 |
| 4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 4.1 | Производственные зоны предприятий V-III классов опасности | 1,6 | 2,2 |
| 4.2 | Коммунально-складские зоны | 14,6 | 19,8 |
| 5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 5.1 | Зоны инженерных объектов | 7,8 | 10,6 |
| 5.2 | Зоны территорий общего пользования в границах коридоров красных линий (объектов автомобильного транспорта) | 5,6 | 7,6 |
| 6 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 6.1 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | 0 | 0 |
| 6.2 | Зоны озеленения внутридворовых пространств | 0 | 0 |
| 7 | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 7.1 | Зоны режимных объектов | 14,6 | 19,8 |
| 8 | Прочие земли | 8,2 | 11,1 |

## Численность населения

Таблица 2.2.1

Расчетная численность населения по проекту планировки в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс.чел. | 0,55 |
| 1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде (весь многоэтажный) | тыс.чел. | 0,4 |
| 1.2 | - в планируемом жилищном фонде | тыс.чел. | 0,15 |
| 2 | Плотность населения | чел./га | 60 |

## Развитие жилой застройки

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда, используемого в настоящее время для проживания, в объеме порядка 1,19 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 8,67 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 0,4 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 4,67 тыс. м2 общей площади квартир, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 13,3 тыс.м2.

Проектная численность населения – 5,5 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку – 24,3 кв.м./чел.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Новые многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа – 2,87 тыс. кв.м.

Реконструируемые жилые дома высотой 2-3 этажа – 1,8 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 3,89 га.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Территория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 0,04 | 1 750 | 70 | 70,0 | 1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,60 | 1 712 | 1 027 | 22,3 | 46 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,42 | 1 948 | 4 713 | 20,6 | 229 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 1,60 | 2 533 | 4 053 | 22,1 | 183 |
| ИТОГО: | 4,66 |  | 9 863 | 21,5 | 459 |
| Снос ветхого и аварийного фонда | 1,84 | 1000 | 1 191 | 19,9 | 60 |
| Восстанавливаемая жилая застройка | 1,5 | 1 200 | 1 800 | 30 | 60 |
| Проектная малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-2 этажа) | 2,4 | 1 200 | 2 868 | 30 | 90 |
| Новая жилая застройка всего | 3,89 |  | 4 668 | 30 | 150 |
| Жилая застройка всего | 6,71 |  | 13 340 | 24,3 | 549 |

Таблица 2.3.2

Общие показатели по жилищному фонду

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 13,34 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 8,67 |  |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 4,7 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 25 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 13 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 12 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,15 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,15 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,20 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,12 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,21 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 24,3 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 30,0 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 21,5 |  |

## Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820. Расчёт обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания основан на проектной численности постоянного населения в границах проекта планировки 0,6 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения

Предусматривается два варианта мероприятий по дошкольным образовательным учреждениям:

1 вариант – перепрофилирование существующего здания детского сада и строительство нового, расположенного вне границ санитарно-защитных зон на пересечении ул. Дубровина и Центральной с резервированием площадки под второй детский сад в районе ул. Строителей для обеспечения новой жилой застройки.

2 вариант – сохранение существующего детского сада на 30 мест, при условии уменьшения санитарно-защитной зоны от Амдерминского морского порта.

Общеобразовательные школы

Сохраняется одна общеобразовательная школа, расположенная в границах проекта, вместимостью 45 мест (ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма»).

Проектируется:

- реконструкция существующего здания школы.

- организация спортивной площадки на пришкольной территории.

Итого вместимость по школам с учётом сохраняемых объектов составит 45 мест, а уровень обеспеченности составит 100%.

Медицинское обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается строительство нового здания ФАП на 15 посещений в смену и 3 родильных койки.

Объекты спорта

Реконструкция и ввод в строй ФОКа.

Культурно-досуговые объекты

Новое здание дома культуры на 150 мест. Досуговый центр с танцевальным классом на 15 человек, кинозал на 20 зрителей, библиотека в составе нового ДК.

Краеведческий музей – новое строительство с размещением в составе ДК/приспособление существующего здания.

Объекты коммерческого и бытового обслуживания

Реконструкция здания почты.

Гостиница на 10 мест.

Строительства нового здания бани на 15 мест с мини-бассейном на 15 кв.м зеркала воды. Прачечная-химчистка на 70 кг белья в смену.

Общий объём объектов обслуживания в границе проекта планировки ~ 4 тыс. м2, в том числе:

- проектируется дополнительно 1,5 тыс. м2 общей площади объектов обслуживания.

- сохраняется – 2,5 тыс. м2.

Таблица 2.4.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измер. | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требуется на 0,6 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировочное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 55 | 30 | 30 | 0-30 | 0,14 | 0-1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 80 | 30 | 44 | 14 | 0 | Реконстр-я на территории сущ-й школы |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории образование |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория/ФАП | пос. см. | 26,67 | 6 | 15 | 15 | 0,3 | 1 |
| 5 | Больница (стационар в составе ФАПа) | койка | 8,9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 новое здание ФАП с 3 родильными койками |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/проп. способность -чел | 1/190 | 0 | 1/114 | 1/114 | 0,3 | Реконструкция и ввод в строй нового ФОКа - 1 |
| 9 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 0 | 88 | 400 | Встр.-пристр. при ФОК | 1 |
| 10 | Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 41 | 15 | Встр.-пристр. при бане | 0-1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом культуры/ культурно-досуговый центр | зрит. мест | 150 | 150 | 150 | 0-150 | 0,3 | 0-1 (строительство нового здания ДК/культурно-досугового центра) |
| 12 | Кинотеатры | зрит.мест. | 25-35 | 0 | 20 | 20 | встр. пристр. | в составе ДК/культурно-досугового центра |
| 13 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | н.д. | 1/2,8 | 0-1 | встр. пристр. | -"- |
| 14 | Музей | ед. | 1 на 10 тыс. насел. | 0 | 1* | 1 | встр.пристр. | -"- |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 135 | 175 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гостиницы | мест | 6 | 8 | 3 | 10 | 0,1 | Строительство новой мини-гостиницы - 1 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест | 7 | н.д. | 4 | 10 | 0,03 | 1 |
| 19 | Баня | мест | 7 | 15 | 4 | 0 | 0,03 | Реконструкция бани/строительство нового здания, устройство мини-бассейна |
| 20 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 66 | 70 | встр.пристр. | -"- |
| 21 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 6 | 10 | встр.пристр. | -"- |
| 22 | Отделение связи/почта | ед. | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | Реконстр-я сущ./строительство нового здания почты |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Для решения задач развития улично-дорожной сети п. Амдерма предусматриваются следующие мероприятия:

- Расчистка улично-дорожной сети п. Амдерма.

- Реконструкция и благоустройство существующих улиц на всей протяжённости 5500 п.м.

- Устройство тротуаров с шириной тротуара 2 м.

- Формирование транспортных связей внутри поселения.

- Разработка программы по переносу порта Амдермы к проливу Морозова.

- Закупка дробильной установки для переработки камня сносимых зданий аварийного фонда в бутовый материал.

- Прокладка дороги к проливу Морозова – 23 км.

На расчетный срок, общее протяжение улично-дорожной сети – 5,5 км.

Плотность улиц в селитьбе 2,5 км/км², что соответствует нормативным показателям для районов с суровыми климатическими условиями.

Общественный и междугородный транспорт

Система общественного транспорта на территории посёлка Амдерма отсутствует.

Основной вид транспорта - авиация. Авиаперевозки осуществляются авиакомпанией Нордавиа. На полное развитие авиатранспорт сохраняется как основной вид транспорта для сообщения посёлка с другими городами.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Водопотребление

Среднесуточная потребность для всех нужд составляет 0,08 тыс.м3/сут. Годовой объём водопотребления составляет 30 тыс. м3. Из них 11 тыс. м3 – расходы воды на нужды населения, 19 тыс. м3. – расходы на нужды предприятий. Общая потребность в воде на полное развитие не будет превышать существующую производительность водозабора (0,72 м3/сут). Среднесуточная потребность воды для всех нужд на полное развитие определена в объёме 0,1 тыс. м3/сут.

Водоснабжение п. Амдерма будет осуществляться с использованием поверхностных вод от существующего реконструируемого водозабора.

Общая протяженность поселковых сетей водоснабжения – 2256 м.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- реконструкция существующего водозабора;

- организация 2 пояса санитарной зоны водозабора;

- строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети.

- реконструкция поселковых водопроводных сетей с применением труб ПНД (полиэтилен низкого давления).

Системы и схемы водоснабжения

В настоящее время район проектирования охвачен системой централизованного водоснабжения. Проектом предусмотрена централизованная система объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Давление в водоводах достаточное для наружного пожаротушения жилых домов и зданий социально-бытового назначения.

Водопроводная сеть, прежде всего, должна обеспечивать бесперебойную подачу воды потребителям. Выполнение такого условия достигается кольцеванием сетей вокруг застройки. Трассировка сети обеспечивает подачу воды всем потребителям.

### Водоотведение

Среднесуточный объём водоотведения на полное развитие составит 0,1 тыс. м3/сут.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадки новой станции очистки сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 – 300 мм составит 1500 м. Самотечная сеть канализации прокладывается с применением труб НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

Для обеспечения приема сточных вод от объектов предлагаются следующие мероприятия:

- замена и строительство уличной канализационной сети на территориях существующей и перспективной застройки.

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Перспективная система водоотведения предусматривает реконструкцию канализационных сетей, установку станции очистки сточных вод.

Наиболее подходящим вариантом реконструкции канализационных сетей является замена стальных труб на трубы НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения - жилая и общественная застройка района проектирования.

Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 1225 кВт.

Завершение пуско-наладочных работ и ввод в строй ветродизельного комплекса (5 ветряных генераторов на 250 кВт, три дизельных генератора на 100, 160 и 200 кВт).

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 36°С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4°С;

- продолжительность отопительного периода 	- 323 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=2,0 Гкал/ч.

Проектные предложения

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой и реконструируемой застройки. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения посёлка Амдерма являются:

- Монтаж утилизационного котла для сжигания отработанных ГСМ (ежегодно, предполагается утилизировать не менее 20 тонн отработанных ГСМ, в основном, моторного масла).

- Монтаж модульной установки для очистки воды.

- Организация узлов учета холодной, горячей воды, отпущенной тепловой энергии.

- Реконструкция существующих тепловых сетей с заменой ветхих труб и применением современных эффективных утеплителей, с заменой стальной и чугунной арматуры на регулируемые затворы.

- Устройство системы ГВС в жилых домах.

### Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС.

### Инженерная подготовка и защита территории

Необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке вызвана наличием на проектируемой территории следующих физико-геологических и гидрологических явлений:

- наличие оползнеопасных территорий в границах населённого пункта;

- наличие нарушенных территорий (разрушенные здание и сооружения, заброшенные строительные площадки, изрытости, свалки), требующих рекультивации;

- заболоченные территории вблизи населённого пункта и заболачивание заброшенных территорий в посёлке.

Согласно инженерно-строительной характеристике и принятым планировочным решениям в проекте намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- проведение противооползневых мероприятий;

- рекультивация нарушенных территорий;

- организация поверхностного стока;

- очистка дождевых и талых вод

- благоустройство.

Противооползневые мероприятия

Необходимо проведение противооползневых мероприятий на территории в северной части поселка, в районе существующей школы. Выбор типа устройства противооползневых сооружений должен быть обоснован расчётом согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» с учётом норм СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Сложность данных мероприятий обусловлена тяжелыми климатическими условиями и труднодоступностью территории. В качестве основного мероприятие предлагается рассмотреть устройство удерживающих сооружений, например, объемная трехмерная сотовая георешетка типа «Геовеб» (современное эффективное и недорогое средство). Работы по устройству рекомендуется производить с соблюдением методических рекомендаций по применению объемной георешетки типа «Геовеб» (Государственный дорожный научно-исследовательский институт ФГУП «СОЮЗДОРНИИИ»).

Рекультивация территории

В границах проекта планировки предусматривается рекультивация 5,5 га нарушенных земель. В основном это участки в районе улицы Полярная, улицы Ревуцкого.

Дренаж

На территориях, предрасположенных к заболачиванию, при её благоустройстве рекомендуется устройство открытой системы водоотведения дождевых и  талых вод.

Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод.

Существующие канавы (открытая система водоотведения дождевых и талых вод) по Центральной ул.  и ул. Дубровина требуют очистки и реконструкции. Необходима организация единой открытой системы поверхностного стока. Трассировка канав намечена в зеленой зоне профиля улиц. В местах пересечения с проезжими частями проектом предлагается устройство водопропускных труб. В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода, соответствующая масштабу съемки и стадии проектирования. Водоприемником дождевой сети является река Амдерма.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все дождевые стоки (не менее 70% годового объема стока), 100% стока от мойки дорожных покрытий перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Площадка под организацию полигона для твёрдых бытовых отходов взамен выносимой свалки из водоохраной зоны требует проведения инжнрной подготовки территории с ораганизацией очистки сточных вод.

Благоустройство и озеленение территории

Необходимо проведение инженерной подготовки для строительства и реконструкции уличной сети посёлка, а также её благоустройства: устройство железобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и канав.

В сложных лесорастительных условиях Севера необходимо наряду с созданием новых насаждений большое внимание уделять сохранению существующей растительности. В поселке необходимо сделать приоритетным в структуре озелененных территорий газонное озеленение.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах МО | га | 8236,2 |  |
| 1. | Территория в границах проектирования | га | 73,9 |  |
| 1.1 | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.1.1 | Зоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами | га | 4,7 |  |
| 1.1.2 | Зоны объектов микрорайонного значения (ДОУ, школ) | га | 1,4 |  |
| 1.2 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  | 2,5 |  |
| 1.3 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.3.1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры | га | 12,9 |  |
| 1.4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |
| 1.4.1 | Производственные зоны предприятий V-III классов опасности | га | 1,6 |  |
| 1.4.2 | Коммунально-складские зоны | га | 14,6 |  |
| 1.5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 1.5.1 | Зоны инженерных объектов | га | 7,8 |  |
| 1.5.2 | Зоны территорий общего пользования в границах коридоров красных линий (объектов автомобильного транспорта) | га | 5,6 |  |
| 1.6 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1.6.1 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | га | 0 |  |
| 1.6.2 | Зоны озеленения внутридворовых пространств | га | 0 |  |
| 1.7 | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1.7.1 | Зоны режимных объектов | га | 14,6 |  |
| 1.8 | Прочие земли | га | 8,2 |  |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 0,55 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 0,40 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,15 |  |
| 2.3 | Плотность населения | чел/га | 60 |  |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 13,34 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 8,67 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 4,67 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 30 |  |
|  | в строящемся и реконструируемом жилищном фонде | -//- | 20 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 10 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему посёлку | м2/чел. | 24,3 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,15 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 30 |  |
| - | сохраняется/переносится в новое здание 1 ДОУ | -//- | 30 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 45 |  |
|  | Сохраняется и реконструируется 1 школа | -//- | 45 |  |
|  | Спортплощадка при школе |  |  |  |
| 4.3 | Бассейн | кв.м. зеркала | 15 |  |
| 4.4 | Спортзалы | кв.м | 400 |  |
| 4.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос/см | 15 |  |
| 4.6 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 145 |  |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 |  |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 10 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 5,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием | км | 3,0 |  |
| 5.2 | Плотность сети магистральных улиц | км/км2 | 2,5 |  |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 120 |  |
| 5.4 | Общая емкость сооружений для хранения автотранспорта населения | машино-мест | 40 |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,1 | проект и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,1 | проект и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 1225 | проект и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 2,0 | проект и сущ |