ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Заказчик:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Государственный контракт:

№ 2298300328816000005 от  05.10.2016 г.

Проект планировки и межевания

территории поселка Амдерма

муниципального образования «Посёлок Амдерма»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 3

Проект межевания территории

Генеральный директор	 		    		  	  А.С. Ложкин

Нач. отдела терр. планирования   	    		    	       	    Н.П. Кулеш

Главный архитектор 	            		                                                   К.А. Алексеев

Главный архитектор проекта			             	   	   В.В. Бобров

Амдерма - Санкт-Петербург

2016 г

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	4

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	5

4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	16

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план посёлка Амдерма, 2010 г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Посёлок Амдерма» Ненецкого автономного округа, 2016.

Посёлок Амдерма расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. Расстояние по прямой до ближайшей железнодорожной станции Воркута - 270 км, до Нарьян-Мара – 420 км, до Архангельска -1260 км по морю, 1070 км - по воздушной трассе.

Площадь территории проектирования составляет 76,4 га. Территория в границах муниципального образования п. Амдерма составляет 8236 га.

Документация по Проекту межевания территории в границах п. Амдерма, разработана на основе законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации(№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995 г.);

- «СП 111. 13330.2012» Свод правил. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003 - в стадии актуализации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Цель проекта межевания территории заключается в определении местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения проектируемых объектов капитального строительства и упорядочивания существующей застройки.

Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено на чертеже межевания территории. Это решение основано на проекте планировки.

Задачами проекта межевания является:

- установление границ образуемых и изменяемых земельных;

- установление границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

- создание геоинформационного ресурса в виде базы пространственных и иных данных;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Условный номер образуемого земельного участка по чертежу межевания | Площадь образуемого земельного участка, кв.м |
| --- | --- |
| Ж2(1) | 1585 |
| Ж2(2) | 5745 |
| Ж2(3) | 6638 |
| Ж2(4) | 2324 |
| Ж2(5) | 1717 |
| Ж2(6) | 3802 |
| Ж2(7) | 2270 |
| Ж2(8) | 2438 |
| Ж2(9) | 4389 |
| Ж2(10) | 2137 |
| Ж2(11) | 2287 |
| Ж2(12) | 769 |
| Ж2(13) | 2376 |
| Ж2(14) | 4012 |
| Ж2(15) | 4793 |
| Ж2(16) | 4853 |
| Ж2(17) | 7722 |
| Ж2(18) | 5365 |
| И1(1) | 2218 |
| И1(2) | 121 |
| И1(3)* | 5382 |
| И1(4) | 908 |
| И1(5) | 4167 |
| И1(6) | 142 |
| И1(7)* | 603 |
| О1(1) | 2818 |
| О1(2) | 885 |
| О1(3) | 1732 |
| О1(4) | 1115 |
| О1(5) | 1958 |
| О1(6) | 2878 |
| О1(7) | 1311 |
| О1(8) | 1311 |
| О1(9) | 1581 |
| О1(10) | 5124 |
| О2(1) | 4348 |
| О2(2) | 2390 |
| О2(3) | 11357 |
| О3(1) | 1886 |
| П2(1) | 1113 |
| П2(2) | 537 |
| П2(3) | 1485 |
| П2(4) | 1563 |
| П2(5) | 1772 |
| Р1(1) | 409 |
| Р1(2) | 4060 |
| Р3(1) | 716 |
| Сп3(1) | 2433 |
| Т1(1) | 13260 |
| Т1(2) | 687 |
| Т1(3) | 5694 |
| Т1(4) | 1258 |
| Т1(5) | 316 |
| Т1(6) | 6900 |
| Т1(7) | 2603 |
| Т1(8) | 1657 |
| Т1(9) | 5145 |
| Т1(10) | 4946 |
| Т1(11) | 1617 |
| Т1(12) | 237 |
| Т1(13) | 9059 |
| Т3(1) | 4822 |

* доступ к земельному участку И1(7) должен быть обеспечен через земельный участок И1(3)

Перечень №1 земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в границах образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка по чертежу межевания | Кадастровый номер по сведениям ГКН или описание местоположения | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Общая площадь, кв.м | Площадь в границах образуемого земельного участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1(29) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 5 |
| Ж1(30) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 1 |
| Ж1(32) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2 |
| Ж2(1) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 426 |
| Ж2(9) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 232 |
| И1(1) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 3 |
| О1(1) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 98 |
| О1(6) | 83:00:040012:82 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 8 | Земли населенных пунктов | под производственную зону (ферма, гаражи, ГСМ) | 69167 | 389 |
| Р1(9) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 231 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 5 |
| Р1(10) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 81 |
| Р1(11) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 23 |
| Р1(12) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 328 |
| Р1(14) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 449 |
| Р1(16) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 620 |
| Р1(17) | 83:00:040012:782 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул.Центральная | Земли населенных пунктов | Под Дом культуры | 1345 | 619 |
| Сх1(2) | 83:00:040012:82 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 8 | Земли населенных пунктов | под производственную зону (ферма, гаражи, ГСМ) | 69167 | 12803 |
| Т1(4) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 2 |
| Т1(11) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 1 |
| Т1(14) | 83:00:040012:82 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 8 | Земли населенных пунктов | под производственную зону (ферма, гаражи, ГСМ) | 69167 | 7294 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 371 |
| Т1(15) | 83:00:040012:638 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под строительство объекта: «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска» | 27080 | 27080 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 75 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 249 |
| Т1(16) | 83:00:040012:338 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Для строительства объекта: «Дорога с. Тельвиска - д. Устье» | 8648 | 8318 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 8244 |
|  | 83:00:040012:782 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул.Центральная | Земли населенных пунктов | Под Дом культуры | 1345 | 91 |
| Т1(19) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 4 |
| Т1(20) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 4 |
| Т1(21) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 1285 |
| Т1(22) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 2280 |
| Т1(23) | 83:00:040012:688 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11 | Земли населенных пунктов | под детский сад №14 | 718 | 5 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 111 |
| Т1(25) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 2220 |
| Т1(26) | 83:00:040012:311 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 25 |
|  | 83:00:040012:315 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 35 |
|  | 83:00:040012:317 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 39 |
|  | 83:00:040012:319 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | под гараж бокс №6 | 52 | 31 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 525 |
| Т1(27) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 9 |
| Т1(28) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 1476 |
| Т1(29) | 83:00:040012:308 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 52 |
|  | 83:00:040012:309 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 52 |
|  | 83:00:040012:310 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 13 |
|  | 83:00:040012:311 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под гараж | 52 | 9 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 1005 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 2713 |
| Т1(30) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2496 |
| Т1(31) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 25 |
| Т1(35) | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 98 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 180 |
| Т1(36) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2962 |
| Т1(37) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2592 |
| Т1(38) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 5294 |
| Т1(39) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 1543 |
| Т1(41) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2637 |
| Т1(42) | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 2020 |
| Т1(44) | 83:00:040012:82 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, д. 8 | Земли населенных пунктов | под производственную зону (ферма, гаражи, ГСМ) | 69167 | 129 |
|  | 83:00:040012:846 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 27109 | 4460 |
| Т1(45) | 83:00:040012:782 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул.Центральная | Земли населенных пунктов | Под Дом культуры | 1345 | 634 |
|  | 83:00:040012:849 | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска | Земли населенных пунктов | Под поселковую дорогу в с.Тельвиска | 26572 | 1 |

Перечень №2 земельных участков, поставленных на кадастровый учет (без координат границ),*

в границах образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка по чертежу межевания | Кадастровый номер по сведениям ГКН или описание местоположения | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Общая площадь, кв.м | Площадь в границах образуемого земельного участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2(2) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 2336 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 2979 |
| Ж2(3) | 83:00:080008:113 | Ненецкий автономный округ, пос.Амдерма, ул.Дубровина, д.2 | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1904 | 1749 |
|  | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 1993 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 3179 |
| Ж2(5) | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 | 1717 |
| Ж2(6) | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 | 3802 |
| Ж2(10) | 83:00:080008:58 | Ненецкий автономный округ, п Амдерма, ул Центральная | Земли населенных пунктов | под мастерские | 1271 | 82 |
| Ж2(11) | 83:00:080008:58 | Ненецкий автономный округ, п Амдерма, ул Центральная | Земли населенных пунктов | под мастерские | 1271 | 131 |
| Ж2(12) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 769 |
| Ж2(13) | 83:00:080008:57 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 788 | 682 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1691 |
| Ж2(14) | 83:00:080008:21 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под почту | 1200 | 1054 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1291 |
| Ж2(15) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 231 |
| Ж2(16) | 83:00:080008:38 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под больницу | 3359 | 2947 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 835 |
| Ж2(17) | 83:00:080008:38 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под больницу | 3359 | 124 |
| Ж2(18) | 83:00:080008:39 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под мастерскую | 536 | 536 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 4082 |
| И1(3) | 83:00:080008:28 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию 2 участок | 240000 | 5382 |
| И1(6) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1 |
| О1(3) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 1973 |
|  | 83:00:080008:113 | Ненецкий автономный округ, пос.Амдерма, ул.Дубровина, д.2 | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1904 | 39 |
| О1(4) | 83:00:080008:52 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 3012 | 1072 |
| О1(5) | 83:00:080008:22 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1684 | 1686 |
| О1(7) | 83:00:080008:57 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 788 | 6 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 501 |
| О1(8) | 83:00:080008:21 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под почту | 1200 | 132 |
| О1(10) | 83:00:080008:40 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под среднюю школу | 11486 | 20 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1 |
| О2(1) | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 | 4348 |
| О2(2) | 83:00:080008:58 | Ненецкий автономный округ, п Амдерма, ул Центральная | Земли населенных пунктов | под мастерские | 1271 | 772 |
| О2(3) | 83:00:080008:40 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под среднюю школу | 11486 | 11310 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 45 |
| О3(1) | 83:00:080008:52 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 3012 | 1353 |
| П2(1) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 989 |
| П2(2) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 537 |
|  | 83:00:080008:117 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под производственную зону | 91057 | 537 |
| П2(5) | 83:00:080008:55 | Ненецкий автономный округ, пос. Амдерма, улица Ревуцкого, в р-не котельной | Земли населенных пунктов | под столярную мастерскую | 1986 | 1772 |
| Р1(1) | 83:00:080008:52 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 3012 | 133 |
| Р1(2) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1207 |
| Р3(1) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 716 |
|  | 83:00:080008:117 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под производственную зону | 91057 | 716 |
| Сп3(1) | 83:00:080008:27 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию 3 участок | 240000 | 2433 |
| Т1(1) | 83:00:080008:26 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд, производственную территорию 1 участок | 240000 | 4077 |
|  | 83:00:080008:38 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под больницу | 3359 | 285 |
|  | 83:00:080008:40 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под среднюю школу | 11486 | 130 |
|  | 83:00:080008:91 | Ненецкий автономный округ, поселок Амдерма | Земли населенных пунктов | для проведения стационарных наблюдений и контроля за состоянием природной среды | 193688 | 5704 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 2478 |
| Т1(2) | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 682 |
| Т1(3) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 189 |
|  | 83:00:080008:50 | Ненецкий автономный округ, п Амдерма, ул Дубровина | Земли населенных пунктов | под территорию АТХ - гараж | 12578 | 20 |
|  | 83:00:080008:113 | Ненецкий автономный округ, пос.Амдерма, ул.Дубровина, д.2 | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1904 | 118 |
|  | 83:00:080008:117 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под производственную зону | 91057 | 355 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 730 |
| Т1(6) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 902 |
|  | 83:00:080008:58 | Ненецкий автономный округ, п Амдерма, ул Центральная | Земли населенных пунктов | под мастерские | 1271 | 69 |
|  | 83:00:080008:117 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под производственную зону | 91057 | 320 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1030 |
| Т1(7) | 83:00:080008:46 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию | 321 | 51 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 474 |
| Т1(8) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 409 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1217 |
| Т1(9) | 83:00:080008:26 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд, производственную территорию 1 участок | 240000 | 4677 |
| Т1(10) | 83:00:080008:21 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под почту | 1200 | 7 |
| Т1(11) | 83:00:080008:82 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под промзону | 288000 | 1092 |
| Т1(12) | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 | 232 |
| Т1(13) | 83:00:080008:26 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд, производственную территорию 1 участок | 240000 | 600 |
|  | 83:00:080008:33 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 55700 | 6 |
|  | 83:00:080008:38 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под больницу | 3359 | 4 |
|  | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 | 409 |
|  | 83:00:080008:52 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 3012 | 99 |
|  | 83:00:080008:57 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 788 | 101 |
|  | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 | 1143 |
| Т3(1) | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 | 4796 |

*Сведения о данных земельных участках требуют уточнения, так как пересекаются между собой и накладываются на земельные участки с установленными границами.

- 4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Номер точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| Р3(1) |  |  |
| 1 | 5617149,547 | 1241568,891 |
| 2 | 5617169,929 | 1241557,648 |
| 3 | 5617157,215 | 1241534,601 |
| 4 | 5617156,711 | 1241533,688 |
| 5 | 5617131,366 | 1241547,373 |
| 6 | 5617149,547 | 1241568,891 |
| И1(1) |  |  |
| 1 | 5617179,646 | 1241575,263 |
| 2 | 5617179,053 | 1241574,189 |
| 3 | 5617175,772 | 1241568,241 |
| 4 | 5617169,929 | 1241557,648 |
| 5 | 5617149,547 | 1241568,891 |
| 6 | 5617131,67 | 1241593,932 |
| 7 | 5617142,733 | 1241602,855 |
| 8 | 5617193,063 | 1241615,369 |
| 9 | 5617198,69 | 1241595,269 |
| 10 | 5617200,528 | 1241588,703 |
| 11 | 5617192,133 | 1241585,136 |
| 12 | 5617191,892 | 1241585,034 |
| 13 | 5617191,685 | 1241584,872 |
| 14 | 5617183,635 | 1241578,583 |
| 15 | 5617181,133 | 1241576,629 |
| 16 | 5617180,166 | 1241575,874 |
| 17 | 5617179,844 | 1241575,622 |
| 18 | 5617179,646 | 1241575,263 |
| П2(1) |  |  |
| 1 | 5617231,94 | 1241625,899 |
| 2 | 5617237,276 | 1241610,516 |
| 3 | 5617238,955 | 1241601,209 |
| 4 | 5617237,053 | 1241598,877 |
| 5 | 5617234,386 | 1241598,168 |
| 6 | 5617203,622 | 1241589,996 |
| 7 | 5617203,484 | 1241589,959 |
| 8 | 5617203,353 | 1241589,904 |
| 9 | 5617200,528 | 1241588,703 |
| 10 | 5617198,69 | 1241595,269 |
| 11 | 5617193,063 | 1241615,37 |
| 12 | 5617222,869 | 1241623,442 |
| 13 | 5617226,086 | 1241624,313 |
| 14 | 5617231,94 | 1241625,899 |
| П2(2) |  |  |
| 1 | 5617097,283 | 1241488,885 |
| 2 | 5617124,296 | 1241474,925 |
| 3 | 5617119,845 | 1241466,859 |
| 4 | 5617116,842 | 1241461,012 |
| 5 | 5617083,414 | 1241478,183 |
| 6 | 5617097,283 | 1241488,885 |
| П2(3) |  |  |
| 1 | 5617076,416 | 1241472,784 |
| 2 | 5617105,161 | 1241458,019 |
| 3 | 5617088,556 | 1241425,68 |
| 4 | 5617044,619 | 1241448,249 |
| 5 | 5617076,416 | 1241472,784 |
| И1(2) |  |  |
| 1 | 5617075,626 | 1241413,601 |
| 2 | 5617089,032 | 1241406,872 |
| 3 | 5617085,313 | 1241399,632 |
| 4 | 5617071,97 | 1241406,485 |
| 5 | 5617075,626 | 1241413,601 |
| О1(1) |  |  |
| 1 | 5617078,459 | 1241386,288 |
| 2 | 5617058,813 | 1241348,041 |
| 3 | 5617035,179 | 1241359,942 |
| 4 | 5617020,43 | 1241329,518 |
| 5 | 5617000,523 | 1241339,829 |
| 6 | 5617000,523 | 1241339,829 |
| 7 | 5617035,696 | 1241408,254 |
| 8 | 5617078,459 | 1241386,288 |
| Ж2(1) |  |  |
| 1 | 5617000,523 | 1241339,828 |
| 2 | 5617020,43 | 1241329,518 |
| 3 | 5617043,232 | 1241317,71 |
| 4 | 5617028,893 | 1241289,794 |
| 5 | 5617028,383 | 1241288,8 |
| 6 | 5616985,253 | 1241310,112 |
| 7 | 5617000,523 | 1241339,828 |
| О1(2) |  |  |
| 1 | 5617056,584 | 1241343,702 |
| 2 | 5617049,149 | 1241329,227 |
| 3 | 5617043,232 | 1241317,71 |
| 4 | 5617020,43 | 1241329,518 |
| 5 | 5617035,179 | 1241359,942 |
| 6 | 5617058,813 | 1241348,041 |
| 7 | 5617056,584 | 1241343,702 |
| Ж2(2) |  |  |
| 1 | 5616996,131 | 1241229,451 |
| 2 | 5616971,316 | 1241187,136 |
| 3 | 5616951,185 | 1241152,808 |
| 4 | 5616950,69 | 1241153,032 |
| 5 | 5616936,262 | 1241159,584 |
| 6 | 5616916,362 | 1241171,213 |
| 7 | 5616853,533 | 1241217,173 |
| 8 | 5616855,612 | 1241220,062 |
| 9 | 5616858,185 | 1241223,182 |
| 10 | 5616886,933 | 1241202,142 |
| 11 | 5616915,26 | 1241241,443 |
| 12 | 5616949,831 | 1241214,065 |
| 13 | 5616963,443 | 1241238,433 |
| 14 | 5616966,23 | 1241241,081 |
| 15 | 5616968,627 | 1241245,58 |
| 16 | 5616996,131 | 1241229,451 |
| Ж2(3) |  |  |
| 1 | 5616990,876 | 1241290,603 |
| 2 | 5616968,627 | 1241245,58 |
| 3 | 5616966,23 | 1241241,081 |
| 4 | 5616963,443 | 1241238,433 |
| 5 | 5616949,831 | 1241214,065 |
| 6 | 5616915,26 | 1241241,443 |
| 7 | 5616886,933 | 1241202,142 |
| 8 | 5616858,185 | 1241223,182 |
| 9 | 5616903,401 | 1241278,011 |
| 10 | 5616908,244 | 1241281,902 |
| 11 | 5616909,693 | 1241283,066 |
| 12 | 5616920,738 | 1241291,937 |
| 13 | 5616944,461 | 1241301,74 |
| 14 | 5616960,572 | 1241302,381 |
| 15 | 5616964,357 | 1241302,532 |
| 16 | 5616966,558 | 1241302,619 |
| 17 | 5616990,876 | 1241290,603 |
| О1(3) |  |  |
| 1 | 5617022,754 | 1241274,85 |
| 2 | 5616996,131 | 1241229,451 |
| 3 | 5616968,627 | 1241245,58 |
| 4 | 5616990,876 | 1241290,603 |
| 5 | 5617016,544 | 1241277,919 |
| 6 | 5617022,138 | 1241275,154 |
| 7 | 5617022,754 | 1241274,85 |
| Т3(1) |  |  |
| 1 | 5616981,306 | 1241123,348 |
| 2 | 5616956,826 | 1241085,281 |
| 3 | 5616945,466 | 1241060,514 |
| 4 | 5616882,727 | 1241098,24 |
| 5 | 5616917,888 | 1241154,106 |
| 6 | 5616933,801 | 1241144,806 |
| 7 | 5616943,835 | 1241140,274 |
| 8 | 5616956,64 | 1241134,49 |
| 9 | 5616956,784 | 1241134,422 |
| 10 | 5616981,306 | 1241123,348 |
| И1(3) |  |  |
| 1 | 5617069,681 | 1241083,428 |
| 2 | 5617057,269 | 1241058,18 |
| 3 | 5617039,978 | 1241023,211 |
| 4 | 5616959,476 | 1241050,741 |
| 5 | 5616972,042 | 1241075,543 |
| 6 | 5616993,139 | 1241118,003 |
| 7 | 5617061,011 | 1241087,344 |
| 8 | 5617069,681 | 1241083,428 |
| 9 | 5617010,141 | 1241043,656 |
| 10 | 5617026,276 | 1241032,92 |
| 11 | 5617043,674 | 1241059,482 |
| 12 | 5617028,191 | 1241069,795 |
| 13 | 5617010,141 | 1241043,656 |
| И1(7) |  |  |
| 1 | 5617028,191 | 1241069,795 |
| 2 | 5617043,674 | 1241059,482 |
| 3 | 5617026,276 | 1241032,92 |
| 4 | 5617010,141 | 1241043,656 |
| 5 | 5617028,191 | 1241069,795 |
| И1(4) |  |  |
| 1 | 5617096,819 | 1241066,015 |
| 2 | 5617087,063 | 1241044,645 |
| 3 | 5617068,041 | 1241053,288 |
| 4 | 5617057,269 | 1241058,18 |
| 5 | 5617069,559 | 1241083,18 |
| 6 | 5617069,681 | 1241083,427 |
| 7 | 5617098,12 | 1241070,581 |
| 8 | 5617096,819 | 1241066,015 |
| Ж2(4) |  |  |
| 1 | 5617159,628 | 1241067,973 |
| 2 | 5617160,779 | 1241059,126 |
| 3 | 5617161,919 | 1241050,369 |
| 4 | 5617163,382 | 1241038,39 |
| 5 | 5617141,755 | 1241035,377 |
| 6 | 5617106,136 | 1241031,195 |
| 7 | 5617100,66 | 1241070,891 |
| 8 | 5617158,332 | 1241077,939 |
| 9 | 5617159,628 | 1241067,973 |
| О3(1) |  |  |
| 1 | 5617205,458 | 1241083,698 |
| 2 | 5617210,479 | 1241044,377 |
| 3 | 5617183,578 | 1241040,982 |
| 4 | 5617163,382 | 1241038,39 |
| 5 | 5617161,917 | 1241050,382 |
| 6 | 5617161,915 | 1241050,393 |
| 7 | 5617160,779 | 1241059,126 |
| 8 | 5617159,628 | 1241067,973 |
| 9 | 5617158,332 | 1241077,939 |
| 10 | 5617205,458 | 1241083,698 |
| О1(4) |  |  |
| 1 | 5617233,449 | 1241087,118 |
| 2 | 5617238,42 | 1241047,903 |
| 3 | 5617210,478 | 1241044,389 |
| 4 | 5617205,458 | 1241083,698 |
| 5 | 5617233,449 | 1241087,118 |
| Р1(1) |  |  |
| 1 | 5617238,42 | 1241047,903 |
| 2 | 5617242,269 | 1241017,532 |
| 3 | 5617230,215 | 1241015,992 |
| 4 | 5617227,636 | 1241031,143 |
| 5 | 5617226,376 | 1241034,714 |
| 6 | 5617221,985 | 1241045,836 |
| 7 | 5617238,42 | 1241047,903 |
| П2(4) |  |  |
| 1 | 5617183,578 | 1241040,982 |
| 2 | 5617186,999 | 1241014,231 |
| 3 | 5617187,817 | 1241007,829 |
| 4 | 5617188,293 | 1241004,871 |
| 5 | 5617153,999 | 1240993,176 |
| 6 | 5617141,809 | 1241035,384 |
| 7 | 5617163,382 | 1241038,39 |
| 8 | 5617183,578 | 1241040,982 |
| Ж2(5) |  |  |
| 1 | 5617289,992 | 1241021,73 |
| 2 | 5617296,445 | 1240971,985 |
| 3 | 5617262,564 | 1240967,657 |
| 4 | 5617256,086 | 1241017,589 |
| 5 | 5617289,992 | 1241021,73 |
| Ж2(6) |  |  |
| 1 | 5617320,174 | 1240963,276 |
| 2 | 5617330,26 | 1240899,526 |
| 3 | 5617272,061 | 1240894,448 |
| 4 | 5617263,458 | 1240960,766 |
| 5 | 5617297,339 | 1240965,094 |
| 6 | 5617297,918 | 1240960,629 |
| 7 | 5617320,174 | 1240963,276 |
| О2(1) |  |  |
| 1 | 5617360,031 | 1241030,283 |
| 2 | 5617368,524 | 1240970,227 |
| 3 | 5617320,174 | 1240963,276 |
| 4 | 5617297,918 | 1240960,629 |
| 5 | 5617289,992 | 1241021,73 |
| 6 | 5617360,031 | 1241030,283 |
| Ж2(7) |  |  |
| 1 | 5617243,653 | 1241006,619 |
| 2 | 5617253,826 | 1240926,357 |
| 3 | 5617248,207 | 1240926,027 |
| 4 | 5617224,797 | 1240924,654 |
| 5 | 5617216,094 | 1241003,099 |
| 6 | 5617243,653 | 1241006,619 |
| Ж2(8) |  |  |
| 1 | 5617275,93 | 1241213,088 |
| 2 | 5617279,166 | 1241156,763 |
| 3 | 5617240,529 | 1241152,451 |
| 4 | 5617239,283 | 1241162,204 |
| 5 | 5617238,499 | 1241168,336 |
| 6 | 5617232,579 | 1241214,686 |
| 7 | 5617275,93 | 1241213,088 |
| О1(5) |  |  |
| 1 | 5617279,166 | 1241156,763 |
| 2 | 5617285,871 | 1241108,792 |
| 3 | 5617286,102 | 1241107,272 |
| 4 | 5617246,868 | 1241102,815 |
| 5 | 5617240,529 | 1241152,451 |
| 6 | 5617279,166 | 1241156,763 |
| О1(6) |  |  |
| 1 | 5617186,751 | 1241207,959 |
| 2 | 5617189,867 | 1241176,078 |
| 3 | 5617115,005 | 1241168,758 |
| 4 | 5617110,287 | 1241171,157 |
| 5 | 5617099,978 | 1241176,404 |
| 6 | 5617090,831 | 1241181,06 |
| 7 | 5617100,216 | 1241199,498 |
| 8 | 5617186,751 | 1241207,959 |
| Сп3(1) |  |  |
| 1 | 5617191,193 | 1241162,492 |
| 2 | 5617199,575 | 1241096,919 |
| 3 | 5617162,753 | 1241092,227 |
| 4 | 5617156,259 | 1241144,792 |
| 5 | 5617154,737 | 1241157,207 |
| 6 | 5617191,193 | 1241162,492 |
| И1(5) |  |  |
| 1 | 5617156,259 | 1241144,792 |
| 2 | 5617162,753 | 1241092,227 |
| 3 | 5617100,779 | 1241084,33 |
| 4 | 5617075,985 | 1241095,719 |
| 5 | 5617084,07 | 1241136,722 |
| 6 | 5617156,259 | 1241144,792 |
| П2(5) |  |  |
| 1 | 5617084,07 | 1241136,722 |
| 2 | 5617075,985 | 1241095,719 |
| 3 | 5617069,341 | 1241098,771 |
| 4 | 5617029,316 | 1241116,882 |
| 5 | 5617048,741 | 1241150,596 |
| 6 | 5617084,07 | 1241136,722 |
| Ж2(9) |  |  |
| 1 | 5617218,07 | 1241208,37 |
| 2 | 5617223,913 | 1241162,321 |
| 3 | 5617228,356 | 1241127,303 |
| 4 | 5617231,691 | 1241101,012 |
| 5 | 5617199,575 | 1241096,919 |
| 6 | 5617191,193 | 1241162,484 |
| 7 | 5617189,867 | 1241176,078 |
| 8 | 5617186,751 | 1241207,959 |
| 9 | 5617186,75 | 1241207,958 |
| 10 | 5617184,172 | 1241234,331 |
| 11 | 5617214,02 | 1241237,248 |
| 12 | 5617218,07 | 1241208,37 |
| Ж2(10) |  |  |
| 1 | 5617107,033 | 1241231,216 |
| 2 | 5617098,72 | 1241214,795 |
| 3 | 5617100,216 | 1241199,497 |
| 4 | 5617090,831 | 1241181,06 |
| 5 | 5617083,523 | 1241184,779 |
| 6 | 5617050,705 | 1241201,482 |
| 7 | 5617074,313 | 1241247,869 |
| 8 | 5617101,018 | 1241234,277 |
| 9 | 5617107,033 | 1241231,216 |
| О2(2) |  |  |
| 1 | 5617074,313 | 1241247,869 |
| 2 | 5617050,705 | 1241201,482 |
| 3 | 5617031,636 | 1241211,187 |
| 4 | 5617008,424 | 1241223,001 |
| 5 | 5617014,031 | 1241232,584 |
| 6 | 5617016,352 | 1241236,553 |
| 7 | 5617029,122 | 1241258,381 |
| 8 | 5617034,753 | 1241268,003 |
| 9 | 5617074,313 | 1241247,869 |
| Ж2(11) |  |  |
| 1 | 5617031,636 | 1241211,187 |
| 2 | 5616987,526 | 1241135,791 |
| 3 | 5616963,709 | 1241146,568 |
| 4 | 5616970,711 | 1241158,539 |
| 5 | 5616998,162 | 1241205,46 |
| 6 | 5617002,462 | 1241212,81 |
| 7 | 5617008,424 | 1241223,001 |
| 8 | 5617031,636 | 1241211,187 |
| Ж2(12) |  |  |
| 1 | 5617187,799 | 1241486,591 |
| 2 | 5617189,203 | 1241465,612 |
| 3 | 5617188,43 | 1241466,01 |
| 4 | 5617148,64 | 1241486,481 |
| 5 | 5617148,172 | 1241486,721 |
| 6 | 5617157,32 | 1241504,51 |
| 7 | 5617187,799 | 1241486,591 |
| Ж2(13) |  |  |
| 1 | 5617193,929 | 1241394,941 |
| 2 | 5617198,541 | 1241356,872 |
| 3 | 5617173,752 | 1241353,689 |
| 4 | 5617173,328 | 1241353,635 |
| 5 | 5617165,813 | 1241352,65 |
| 6 | 5617165,843 | 1241352,401 |
| 7 | 5617140,099 | 1241349,282 |
| 8 | 5617152,921 | 1241375,429 |
| 9 | 5617172,401 | 1241415,15 |
| 10 | 5617190,99 | 1241415,53 |
| 11 | 5617192,551 | 1241415,562 |
| 12 | 5617193,341 | 1241403,748 |
| 13 | 5617193,929 | 1241394,941 |
| О1(7) |  |  |
| 1 | 5617199,941 | 1241345,32 |
| 2 | 5617202,287 | 1241325,958 |
| 3 | 5617203,114 | 1241319,127 |
| 4 | 5617203,333 | 1241317,323 |
| 5 | 5617173,211 | 1241313,674 |
| 6 | 5617170,574 | 1241313,354 |
| 7 | 5617165,813 | 1241352,65 |
| 8 | 5617173,175 | 1241353,615 |
| 9 | 5617173,473 | 1241353,653 |
| 10 | 5617198,541 | 1241356,872 |
| 11 | 5617199,941 | 1241345,32 |
| Ж2(14) |  |  |
| 1 | 5617173,211 | 1241313,674 |
| 2 | 5617177,455 | 1241280,755 |
| 3 | 5617128,403 | 1241272,716 |
| 4 | 5617099,538 | 1241283,808 |
| 5 | 5617086,756 | 1241258,588 |
| 6 | 5617082,799 | 1241260,602 |
| 7 | 5617042,439 | 1241281,15 |
| 8 | 5617042,895 | 1241282,036 |
| 9 | 5617053,679 | 1241303,004 |
| 10 | 5617086,478 | 1241286,33 |
| 11 | 5617089,021 | 1241291,104 |
| 12 | 5617103,083 | 1241317,607 |
| 13 | 5617122,78 | 1241307,563 |
| 14 | 5617170,574 | 1241313,354 |
| 15 | 5617173,211 | 1241313,674 |
| О1(8) |  |  |
| 1 | 5617103,083 | 1241317,607 |
| 2 | 5617089,021 | 1241291,104 |
| 3 | 5617086,478 | 1241286,33 |
| 4 | 5617053,679 | 1241303,004 |
| 5 | 5617069,881 | 1241334,504 |
| 6 | 5617103,083 | 1241317,607 |
| Ж2(15) |  |  |
| 1 | 5617207,519 | 1241283,672 |
| 2 | 5617212,079 | 1241251,119 |
| 3 | 5617121,941 | 1241241,718 |
| 4 | 5617117,671 | 1241242,848 |
| 5 | 5617086,756 | 1241258,588 |
| 6 | 5617099,538 | 1241283,808 |
| 7 | 5617128,403 | 1241272,716 |
| 8 | 5617177,455 | 1241280,755 |
| 9 | 5617173,211 | 1241313,674 |
| 10 | 5617203,333 | 1241317,323 |
| 11 | 5617206,709 | 1241289,459 |
| 12 | 5617207,519 | 1241283,672 |
| О1(9) |  |  |
| 1 | 5617215,946 | 1241535,087 |
| 2 | 5617204,31 | 1241510,357 |
| 3 | 5617199,017 | 1241499,11 |
| 4 | 5617198,915 | 1241498,894 |
| 5 | 5617194,959 | 1241501,618 |
| 6 | 5617170,823 | 1241516,557 |
| 7 | 5617170,843 | 1241516,602 |
| 8 | 5617174,373 | 1241524,509 |
| 9 | 5617163,781 | 1241529,941 |
| 10 | 5617177,436 | 1241554,694 |
| 11 | 5617215,946 | 1241535,087 |
| И1(6) |  |  |
| 1 | 5617312,485 | 1241437,966 |
| 2 | 5617311,696 | 1241430,882 |
| 3 | 5617303,552 | 1241430,824 |
| 4 | 5617296,705 | 1241430,773 |
| 5 | 5617297,879 | 1241442,621 |
| 6 | 5617309,069 | 1241439,06 |
| 7 | 5617312,485 | 1241437,966 |
| Ж2(16) |  |  |
| 1 | 5617297,879 | 1241442,621 |
| 2 | 5617296,705 | 1241430,773 |
| 3 | 5617296,045 | 1241419,821 |
| 4 | 5617277,959 | 1241387,839 |
| 5 | 5617248,901 | 1241383,907 |
| 6 | 5617240,817 | 1241390,4 |
| 7 | 5617235,653 | 1241433,021 |
| 8 | 5617206,734 | 1241428,277 |
| 9 | 5617206,728 | 1241428,371 |
| 10 | 5617203,336 | 1241479,088 |
| 11 | 5617247,281 | 1241458,831 |
| 12 | 5617285,85 | 1241446,471 |
| 13 | 5617297,879 | 1241442,621 |
| Ж2(17) |  |  |
| 1 | 5617278,136 | 1241386,799 |
| 2 | 5617289,228 | 1241321,693 |
| 3 | 5617293,038 | 1241299,337 |
| 4 | 5617222,937 | 1241288,956 |
| 5 | 5617222,576 | 1241291,532 |
| 6 | 5617214,929 | 1241354,649 |
| 7 | 5617214,114 | 1241361,376 |
| 8 | 5617209,83 | 1241396,734 |
| 9 | 5617207,629 | 1241414,901 |
| 10 | 5617206,734 | 1241428,277 |
| 11 | 5617235,653 | 1241433,021 |
| 12 | 5617240,817 | 1241390,4 |
| 13 | 5617248,901 | 1241383,907 |
| 14 | 5617277,959 | 1241387,839 |
| 15 | 5617278,136 | 1241386,799 |
| Ж2(18) |  |  |
| 1 | 5617277,04 | 1241538,501 |
| 2 | 5617280,351 | 1241485,001 |
| 3 | 5617274,7 | 1241464,812 |
| 4 | 5617271,799 | 1241465,728 |
| 5 | 5617252,451 | 1241471,842 |
| 6 | 5617207,491 | 1241492,99 |
| 7 | 5617206,428 | 1241493,722 |
| 8 | 5617206,538 | 1241493,955 |
| 9 | 5617212,797 | 1241507,258 |
| 10 | 5617231,213 | 1241546,392 |
| 11 | 5617243,793 | 1241573,126 |
| 12 | 5617246,003 | 1241579,844 |
| 13 | 5617273,439 | 1241570,819 |
| 14 | 5617277,04 | 1241538,501 |
| О2(3) |  |  |
| 1 | 5617384,891 | 1241534,149 |
| 2 | 5617383,31 | 1241507,572 |
| 3 | 5617384,891 | 1241503,429 |
| 4 | 5617383,709 | 1241498,761 |
| 5 | 5617346,341 | 1241499,708 |
| 6 | 5617331,821 | 1241470,061 |
| 7 | 5617325,155 | 1241448,868 |
| 8 | 5617292,068 | 1241459,324 |
| 9 | 5617274,7 | 1241464,812 |
| 10 | 5617280,351 | 1241485,001 |
| 11 | 5617277,04 | 1241538,501 |
| 12 | 5617273,439 | 1241570,819 |
| 13 | 5617287,679 | 1241574,87 |
| 14 | 5617291,901 | 1241572,329 |
| 15 | 5617315,221 | 1241579,74 |
| 16 | 5617320,459 | 1241570,069 |
| 17 | 5617346,15 | 1241576,13 |
| 18 | 5617396,101 | 1241581,452 |
| 19 | 5617401,811 | 1241536,789 |
| 20 | 5617384,891 | 1241534,149 |
| О1(10) |  |  |
| 1 | 5617417,14 | 1241485,67 |
| 2 | 5617407,35 | 1241424,151 |
| 3 | 5617395,378 | 1241426,679 |
| 4 | 5617378,328 | 1241432,067 |
| 5 | 5617328,873 | 1241447,694 |
| 6 | 5617325,155 | 1241448,868 |
| 7 | 5617331,821 | 1241470,061 |
| 8 | 5617346,341 | 1241499,708 |
| 9 | 5617383,709 | 1241498,761 |
| 10 | 5617384,891 | 1241503,429 |
| 11 | 5617402,09 | 1241500,971 |
| 12 | 5617417,14 | 1241485,67 |
| Т1(1) |  |  |
| 1 | 5617198,915 | 1241498,894 |
| 2 | 5617206,428 | 1241493,722 |
| 3 | 5617207,491 | 1241492,99 |
| 4 | 5617252,451 | 1241471,842 |
| 5 | 5617271,799 | 1241465,728 |
| 6 | 5617292,068 | 1241459,324 |
| 7 | 5617328,875 | 1241447,693 |
| 8 | 5617378,329 | 1241432,066 |
| 9 | 5617395,385 | 1241426,677 |
| 10 | 5617407,35 | 1241424,15 |
| 11 | 5617511,531 | 1241402,131 |
| 12 | 5617546,893 | 1241390,812 |
| 13 | 5617654,75 | 1241352,95 |
| 14 | 5617720,045 | 1241330,029 |
| 15 | 5617776,999 | 1241310,035 |
| 16 | 5617826,781 | 1241292,56 |
| 17 | 5617837,441 | 1241294,29 |
| 18 | 5617879,029 | 1241278,179 |
| 19 | 5617896,931 | 1241282,969 |
| 20 | 5617898,916 | 1241303,311 |
| 21 | 5617906,56 | 1241381,66 |
| 22 | 5617898,011 | 1241418,312 |
| 23 | 5617896,869 | 1241423,378 |
| 24 | 5617893,589 | 1241433,32 |
| 25 | 5617891,28 | 1241438,09 |
| 26 | 5617888,579 | 1241437,021 |
| 27 | 5617881,071 | 1241449,67 |
| 28 | 5617893,1 | 1241456,792 |
| 29 | 5617905,739 | 1241435,43 |
| 30 | 5617920,299 | 1241378,96 |
| 31 | 5617907,46 | 1241273,739 |
| 32 | 5617875,209 | 1241264,712 |
| 33 | 5617835,509 | 1241280,42 |
| 34 | 5617821,691 | 1241279,541 |
| 35 | 5617598,81 | 1241357,72 |
| 36 | 5617586,096 | 1241361,557 |
| 37 | 5617570,304 | 1241367,34 |
| 38 | 5617542,561 | 1241377,498 |
| 39 | 5617509,629 | 1241388,261 |
| 40 | 5617405,151 | 1241410,326 |
| 41 | 5617386,9 | 1241414,18 |
| 42 | 5617317,409 | 1241436,389 |
| 43 | 5617309,069 | 1241439,06 |
| 44 | 5617297,879 | 1241442,621 |
| 45 | 5617285,85 | 1241446,471 |
| 46 | 5617247,281 | 1241458,831 |
| 47 | 5617203,336 | 1241479,088 |
| 48 | 5617187,799 | 1241486,591 |
| 49 | 5617162,087 | 1241501,708 |
| 50 | 5617170,823 | 1241516,557 |
| 51 | 5617194,959 | 1241501,618 |
| 52 | 5617198,915 | 1241498,894 |
| Р1(2) |  |  |
| 1 | 5617165,843 | 1241352,401 |
| 2 | 5617170,574 | 1241313,354 |
| 3 | 5617122,78 | 1241307,563 |
| 4 | 5617103,083 | 1241317,607 |
| 5 | 5617069,881 | 1241334,504 |
| 6 | 5617090,688 | 1241374,958 |
| 7 | 5617140,099 | 1241349,282 |
| 8 | 5617165,843 | 1241352,401 |
| Т1(2) |  |  |
| 1 | 5616641,664 | 1241351,639 |
| 2 | 5616677,714 | 1241369,987 |
| 3 | 5616682,854 | 1241359,138 |
| 4 | 5616647,107 | 1241340,945 |
| 5 | 5616643,641 | 1241339,18 |
| 6 | 5616642,281 | 1241338,488 |
| 7 | 5616639,44 | 1241335,252 |
| 8 | 5616621,6 | 1241342,449 |
| 9 | 5616635,379 | 1241348,441 |
| 10 | 5616638,198 | 1241349,875 |
| 11 | 5616641,664 | 1241351,639 |
| Т1(3) |  |  |
| 1 | 5616687,169 | 1241252,58 |
| 2 | 5616705,93 | 1241227,159 |
| 3 | 5616760,882 | 1241185,418 |
| 4 | 5616775,211 | 1241181,801 |
| 5 | 5616796,519 | 1241184,978 |
| 6 | 5616800,16 | 1241185,521 |
| 7 | 5616828,439 | 1241203,432 |
| 8 | 5616833,761 | 1241211,158 |
| 9 | 5616837,472 | 1241216,546 |
| 10 | 5616844,27 | 1241226,74 |
| 11 | 5616880,927 | 1241271,193 |
| 12 | 5616895,255 | 1241288,568 |
| 13 | 5616895,782 | 1241289,208 |
| 14 | 5616912,284 | 1241302,462 |
| 15 | 5616913,797 | 1241303,678 |
| 16 | 5616918,649 | 1241305,685 |
| 17 | 5616941,519 | 1241315,149 |
| 18 | 5616964,687 | 1241316,067 |
| 19 | 5616965,414 | 1241317,617 |
| 20 | 5616970,559 | 1241328,583 |
| 21 | 5616977,536 | 1241321,087 |
| 22 | 5616974,808 | 1241315,275 |
| 23 | 5616985,253 | 1241310,112 |
| 24 | 5617028,383 | 1241288,8 |
| 25 | 5617022,754 | 1241274,85 |
| 26 | 5617022,138 | 1241275,154 |
| 27 | 5617016,544 | 1241277,919 |
| 28 | 5616966,558 | 1241302,619 |
| 29 | 5616964,357 | 1241302,532 |
| 30 | 5616960,572 | 1241302,381 |
| 31 | 5616944,461 | 1241301,74 |
| 32 | 5616920,738 | 1241291,937 |
| 33 | 5616909,693 | 1241283,066 |
| 34 | 5616908,244 | 1241281,902 |
| 35 | 5616903,401 | 1241278,011 |
| 36 | 5616855,612 | 1241220,062 |
| 37 | 5616853,533 | 1241217,173 |
| 38 | 5616845,355 | 1241205,809 |
| 39 | 5616837,131 | 1241194,381 |
| 40 | 5616804,54 | 1241173,739 |
| 41 | 5616774,589 | 1241169,261 |
| 42 | 5616753,649 | 1241176,109 |
| 43 | 5616697,971 | 1241218,33 |
| 44 | 5616676,041 | 1241245,5 |
| 45 | 5616687,169 | 1241252,58 |
| Т1(4) |  |  |
| 1 | 5617071,97 | 1241406,485 |
| 2 | 5617085,313 | 1241399,632 |
| 3 | 5617078,46 | 1241386,288 |
| 4 | 5617027,522 | 1241412,453 |
| 5 | 5617023,856 | 1241411,275 |
| 6 | 5617016,125 | 1241408,79 |
| 7 | 5617001,794 | 1241415,204 |
| 8 | 5617004,846 | 1241417,56 |
| 9 | 5617011,893 | 1241422,998 |
| 10 | 5617023,056 | 1241431,61 |
| 11 | 5617039,822 | 1241422,998 |
| 12 | 5617071,97 | 1241406,485 |
| Т1(5) |  |  |
| 1 | 5617083,414 | 1241478,183 |
| 2 | 5617116,842 | 1241461,012 |
| 3 | 5617113,187 | 1241453,896 |
| 4 | 5617105,161 | 1241458,019 |
| 5 | 5617076,416 | 1241472,784 |
| 6 | 5617083,414 | 1241478,183 |
| Т1(6) |  |  |
| 1 | 5617157,32 | 1241504,51 |
| 2 | 5617090,688 | 1241374,959 |
| 3 | 5617069,881 | 1241334,504 |
| 4 | 5617042,895 | 1241282,036 |
| 5 | 5617042,439 | 1241281,15 |
| 6 | 5617034,816 | 1241267,971 |
| 7 | 5617034,753 | 1241268,003 |
| 8 | 5617029,122 | 1241258,381 |
| 9 | 5617016,352 | 1241236,553 |
| 10 | 5617014,031 | 1241232,584 |
| 11 | 5617002,462 | 1241212,81 |
| 12 | 5616998,162 | 1241205,46 |
| 13 | 5616970,711 | 1241158,539 |
| 14 | 5616963,709 | 1241146,568 |
| 15 | 5616956,64 | 1241134,49 |
| 16 | 5616943,835 | 1241140,274 |
| 17 | 5616951,185 | 1241152,808 |
| 18 | 5616971,316 | 1241187,136 |
| 19 | 5617022,754 | 1241274,85 |
| 20 | 5617028,386 | 1241288,805 |
| 21 | 5617028,893 | 1241289,794 |
| 22 | 5617049,149 | 1241329,227 |
| 23 | 5617056,584 | 1241343,702 |
| 24 | 5617078,46 | 1241386,288 |
| 25 | 5617085,313 | 1241399,632 |
| 26 | 5617089,032 | 1241406,872 |
| 27 | 5617097,315 | 1241422,998 |
| 28 | 5617113,187 | 1241453,896 |
| 29 | 5617113,187 | 1241453,896 |
| 30 | 5617116,842 | 1241461,012 |
| 31 | 5617119,845 | 1241466,859 |
| 32 | 5617126,301 | 1241478,56 |
| 33 | 5617156,69 | 1241533,651 |
| 34 | 5617163,781 | 1241529,941 |
| 35 | 5617174,373 | 1241524,509 |
| 36 | 5617170,823 | 1241516,557 |
| 37 | 5617162,087 | 1241501,708 |
| 38 | 5617157,32 | 1241504,51 |
| Т1(7) |  |  |
| 1 | 5617248,494 | 1241599,03 |
| 2 | 5617248,285 | 1241586,781 |
| 3 | 5617243,793 | 1241573,126 |
| 4 | 5617231,213 | 1241546,392 |
| 5 | 5617212,797 | 1241507,258 |
| 6 | 5617206,428 | 1241493,722 |
| 7 | 5617198,915 | 1241498,894 |
| 8 | 5617204,31 | 1241510,357 |
| 9 | 5617222,59 | 1241549,205 |
| 10 | 5617235,414 | 1241576,459 |
| 11 | 5617238,047 | 1241584,462 |
| 12 | 5617237,648 | 1241584,849 |
| 13 | 5617232,857 | 1241589,483 |
| 14 | 5617231,471 | 1241589,116 |
| 15 | 5617206,089 | 1241582,375 |
| 16 | 5617195,987 | 1241578,081 |
| 17 | 5617186,058 | 1241570,325 |
| 18 | 5617182,777 | 1241564,377 |
| 19 | 5617163,781 | 1241529,941 |
| 20 | 5617156,69 | 1241533,651 |
| 21 | 5617175,772 | 1241568,241 |
| 22 | 5617179,053 | 1241574,189 |
| 23 | 5617179,844 | 1241575,622 |
| 24 | 5617180,166 | 1241575,874 |
| 25 | 5617181,133 | 1241576,629 |
| 26 | 5617183,635 | 1241578,583 |
| 27 | 5617191,892 | 1241585,033 |
| 28 | 5617203,353 | 1241589,904 |
| 29 | 5617203,484 | 1241589,959 |
| 30 | 5617203,622 | 1241589,996 |
| 31 | 5617234,386 | 1241598,168 |
| 32 | 5617237,053 | 1241598,877 |
| 33 | 5617238,955 | 1241601,209 |
| 34 | 5617237,283 | 1241610,478 |
| 35 | 5617237,276 | 1241610,516 |
| 36 | 5617237,263 | 1241610,554 |
| 37 | 5617222,312 | 1241653,657 |
| 38 | 5617236,484 | 1241658,573 |
| 39 | 5617245,044 | 1241633,893 |
| 40 | 5617242,922 | 1241629,517 |
| 41 | 5617241,341 | 1241626,258 |
| 42 | 5617246,008 | 1241612,806 |
| 43 | 5617246,14 | 1241612,076 |
| 44 | 5617247,888 | 1241602,386 |
| 45 | 5617248,494 | 1241599,03 |
| Т1(8) |  |  |
| 1 | 5616853,533 | 1241217,173 |
| 2 | 5616916,362 | 1241171,213 |
| 3 | 5616936,262 | 1241159,584 |
| 4 | 5616950,69 | 1241153,032 |
| 5 | 5616951,185 | 1241152,808 |
| 6 | 5616943,835 | 1241140,274 |
| 7 | 5616933,802 | 1241144,806 |
| 8 | 5616933,79 | 1241144,813 |
| 9 | 5616908,678 | 1241159,488 |
| 10 | 5616845,883 | 1241205,422 |
| 11 | 5616845,355 | 1241205,809 |
| 12 | 5616853,533 | 1241217,173 |
| Т1(9) |  |  |
| 1 | 5617411,339 | 1241107,399 |
| 2 | 5617248,446 | 1241088,911 |
| 3 | 5617246,868 | 1241102,815 |
| 4 | 5617409,761 | 1241121,319 |
| 5 | 5617545,81 | 1241136,768 |
| 6 | 5617613,331 | 1241137,179 |
| 7 | 5617613,429 | 1241123,18 |
| 8 | 5617547,399 | 1241122,86 |
| 9 | 5617411,339 | 1241107,399 |
| Т1(10) |  |  |
| 1 | 5617184,172 | 1241234,331 |
| 2 | 5617186,75 | 1241207,958 |
| 3 | 5617100,216 | 1241199,498 |
| 4 | 5617098,72 | 1241214,795 |
| 5 | 5617107,033 | 1241231,216 |
| 6 | 5617101,018 | 1241234,277 |
| 7 | 5617034,816 | 1241267,971 |
| 8 | 5617042,439 | 1241281,15 |
| 9 | 5617082,799 | 1241260,602 |
| 10 | 5617117,671 | 1241242,848 |
| 11 | 5617121,941 | 1241241,718 |
| 12 | 5617212,079 | 1241251,119 |
| 13 | 5617214,02 | 1241237,248 |
| 14 | 5617184,172 | 1241234,331 |
| Т1(11) |  |  |
| 1 | 5617242,271 | 1241017,532 |
| 2 | 5617243,653 | 1241006,619 |
| 3 | 5617215,348 | 1241003,004 |
| 4 | 5617130,24 | 1240973,98 |
| 5 | 5617126,659 | 1240965,892 |
| 6 | 5617111,898 | 1240960,859 |
| 7 | 5617106,411 | 1240976,948 |
| 8 | 5617215,328 | 1241014,091 |
| 9 | 5617230,215 | 1241015,992 |
| 10 | 5617242,271 | 1241017,532 |
| Т1(12) |  |  |
| 1 | 5617296,446 | 1240971,984 |
| 2 | 5617297,339 | 1240965,094 |
| 3 | 5617263,445 | 1240960,764 |
| 4 | 5617262,565 | 1240967,656 |
| 5 | 5617296,446 | 1240971,984 |
| Т1(13) |  |  |
| 1 | 5617214,929 | 1241354,649 |
| 2 | 5617222,576 | 1241291,532 |
| 3 | 5617224,708 | 1241276,313 |
| 4 | 5617228,437 | 1241247,116 |
| 5 | 5617238,499 | 1241168,336 |
| 6 | 5617239,283 | 1241162,204 |
| 7 | 5617246,868 | 1241102,815 |
| 8 | 5617248,446 | 1241088,911 |
| 9 | 5617246,859 | 1241088,731 |
| 10 | 5617246,858 | 1241088,731 |
| 11 | 5617246,863 | 1241088,691 |
| 12 | 5617262,565 | 1240967,656 |
| 13 | 5617263,445 | 1240960,764 |
| 14 | 5617263,458 | 1240960,766 |
| 15 | 5617272,061 | 1240894,448 |
| 16 | 5617273,74 | 1240880,589 |
| 17 | 5617259,83 | 1240878,992 |
| 18 | 5617251,226 | 1240946,878 |
| 19 | 5617243,653 | 1241006,619 |
| 20 | 5617242,271 | 1241017,532 |
| 21 | 5617235,682 | 1241069,525 |
| 22 | 5617233,449 | 1241087,118 |
| 23 | 5617231,691 | 1241101,012 |
| 24 | 5617228,356 | 1241127,303 |
| 25 | 5617223,913 | 1241162,321 |
| 26 | 5617218,07 | 1241208,37 |
| 27 | 5617214,02 | 1241237,248 |
| 28 | 5617212,079 | 1241251,119 |
| 29 | 5617207,519 | 1241283,672 |
| 30 | 5617206,709 | 1241289,459 |
| 31 | 5617203,114 | 1241319,127 |
| 32 | 5617202,287 | 1241325,958 |
| 33 | 5617199,941 | 1241345,32 |
| 34 | 5617193,929 | 1241394,941 |
| 35 | 5617193,341 | 1241403,748 |
| 36 | 5617187,799 | 1241486,591 |
| 37 | 5617203,336 | 1241479,088 |
| 38 | 5617206,728 | 1241428,371 |
| 39 | 5617207,629 | 1241414,901 |
| 40 | 5617209,83 | 1241396,734 |
| 41 | 5617214,114 | 1241361,376 |
| 42 | 5617214,929 | 1241354,649 |