ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Заказчик:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Государственный контракт:

№ 2298300328816000005 от  05.10.2016 г.

Проект планировки и межевания

территории поселка Амдерма

муниципального образования «Посёлок Амдерма»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

Генеральный директор	 		    		  	  А.С. Ложкин

Нач. отдела терр. планирования   	    		    	       	    Н.П. Кулеш

Главный архитектор 	            		                                                   К.А. Алексеев

Главный архитектор проекта			             	   	   В.В. Бобров

Амдерма - Санкт-Петербург

2016 г.

Проект планировки и межевания территории посёлка Амдерма

муниципального образования «Посёлок Амдерма»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование документации | Масштаб графических материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Основная часть проекта планировки |  |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Чертеж планировки территории | 1:2000 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |
| 2.2. | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план) | 1:25000 |
| 2.2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 |
| 2.2.3 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; | 1:2000 |
| 2.2.4 | Схему границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 |
| 2.2.5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 |
| 2.2.6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 |
| 2.2.7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |
| 2.2.8 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:2000 |
| 3 | Том 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1 | Пояснительная записка |  |
| 3.2 | Графические материалы |  |
| 3.2.1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 |

Авторский коллектив

| Генеральный директор | Ложкин А. С. |
| --- | --- |
| Нач. отдела терр. планирования | Кулеш Н. П. |
| Главный архитектор | Алексеев К. А. |
| Архитектурная часть: |  |
| Главный архитектор проекта | Бобров В.В. |
| Архитектор | Алексеева О.Ю. |
| Архитектор | Тюнева Ю.В. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Архитектор | Беляев В.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Экономическая часть: |  |
| Главный специалист | Тетерин П.В. |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Васильева И.В. |
| Инженерная инфраструктура |  |
| Руководитель группы | Васильев Р.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Инженер | Глистин В. С. |
| Графическое оформление проекта |  |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Архитектор | Беляева О.А. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Проект межевания территории |  |
| Главный специалист | Пронина Е.А. |

Содержание

1 Введение	6

2 Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории	8

3 Современное использование территории	9

3.1 Положение и общая характеристика проектируемой территории	9

3.2 Характеристика жилищного фонда	11

3.3 Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения	13

3.4 Коммунально-складские и промышленные территории	18

3.5 Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры	19

3.5.1 Водоснабжение	19

3.5.2 Водоотведение	19

3.5.3 Энергоснабжение	20

3.6 Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры	21

4 Архитектурно-планировочное решение	22

5 Развитие жилой застройки	23

6 Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	25

7 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	29

8 Разбивочный чертёж красных линий	30

9 Инженерное оборудование территории	31

9.1 Водоснабжение	31

9.2 Водоотведение	31

9.3 Энергоснабжение	32

9.4 Связь	33

9.5 Инженерная подготовка и защита территории	33

10 Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	34

11 Основные технико-экономические показатели	37

12 Приложения	39

12.1 Координаты поворотных точек красных линий	39

12.2 Сведения кадастра	56

# Введение

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план посёлка Амдерма, 2010 г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Посёлок Амдерма» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана, а также решений государственной программы НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2015-2021 годы, среди которых – совершенствование системы управления отходами производства и потребления, а также ликвидация накопленного экологического ущерба.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом посёлка Амдерма:

- улучшение качества и комфортности проживания за счёт более компактного размещения жилой застройки, реконструкции жилых зданий, восстановление которых экономически обосновано, сноса значительных объёмов ветхого фонда.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции посёлка, благоустройства территорий, расчистки посёлка от стихийных свалок.

- создание целостного архитектурного облика посёлка.

- реконструкция улиц и дорог посёлка.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посёлок Амдерма расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. Расстояние по прямой до ближайшей железнодорожной станции Воркута - 270 км, до Нарьян-Мара – 420 км, до Архангельска -1260 км по морю, 1070 км - по воздушной трассе.

Площадь территории проектирования составляет 117 га. Территория в границах муниципального образования п. Амдерма составляет 8236 га.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории

Климат

Поселок Амдерма расположен в зоне тундры. Климат отличается суровым коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой и сильными холодными ветрами. Продолжительность зимы составляет семь месяцев и характеризуется длительной морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. В период с 20 мая по 30 июля в Амдерме устанавливается полярный день, полярная ночь длится с 27 ноября по 16 января.

Самым холодным месяцем является февраль со среднемесячной температурой -19,2°С. Температура воздуха в январе опускается до -39°С. Абсолютный минимум температуры  составляет -44°С. Лето длится с июля по август. Лето прохладное и пасмурное. Средняя температура июля +8,9°С. Температура воздуха летом может подниматься до +15,4°С. Абсолютный температурный максимум равен +32°С. Арктические вторжения холодного воздуха в летний период сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений. Весна и осень имеют продолжительность около полутора месяцев, с неустойчивой погодой. Весна отличается быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой. Безморозный период составляет в среднем 127 дней: с начала июня до первой половины октября, но заморозки вероятны в течение всего лета.

Относительная влажность воздуха 85-86% - зимой и 80-86% - летом. В среднем за год выпадает 403 мм осадков. Максимум выпадения осадков летом – в начале осени  - 277 мм. Снежный покров держится с середины октября до конца мая, максимальная высота – 80 см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – северные и северо-восточные. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым, относятся метели и туманы. С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9 м/сек. Туманы образуются в течение всего года.

Инженерно-строительные условия

Территория поселка Амдерма относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -36°С и -24°С. Продолжительность отопительного периода 323 дня.

Рельеф участка увалистый, с максимальной высотой над уровнем моря до 60 м. Амдерма располагается на девяти холмах. Высота холмов увеличивается по мере продвижения в глубь материка. В гряде Беляева высоты достигают 155 м над уровнем моря. Только первые три холма расположены на правом берегу Амдерминки, а 4-7-я гряды, гряда Торилкина и гряда Беляева находятся по левому берегу. Река Амдерминка берет начало с восточных склонов хребта Пай-Хой и впадает в Карское море.

Почва и грунты песчаные и суглинистые пригодные для строительства.

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной подготовке площадки производить предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

# Современное использование территории

## Положение и общая характеристика проектируемой территории

Посёлок Амдерма расположен на Югорском полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. Расстояние по прямой до ближайшей железнодорожной станции Воркута - 270 км, до Нарьян-Мара – 420 км, до Архангельска -1260 км по морю, 1070 км - по воздушной трассе.

Площадь территории проектирования составляет 76,4 га. Территория в границах муниципального образования п. Амдерма составляет 8236 га.

Территория округа относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым климатом. Эти условия в значительной степени затрудняют развитие посёлка.

Территория проектирования расположена на правом берегу реки Амдерма, имеет сложную конфигурацию и ограничена:

- на западе и северо-западе – рекой Амдерма и портом Амдерма,

- на востоке – застройка законсервированного военного городка,

- на юго-западе – лагуной реки Амдерма,

- на юге – развалинами бывшей жилой и коммунально-складской застройки.

Общая площадь территории проектирования составляет 76,4 га.

Посёлок Амдерма - административный центр муниципального образования «Посёлок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Территории посёлка заняты существующей используемой и законсервированной застройкой и стихийными свалками. Характер застройки различный - имеется малоэтажная многоквартирная жилая застройка (многоквартирные дома от 1 до 3 этажей, одно имеющееся здание высотой 4 этажа является наполовину законсервированным) и одно здание индивидуальной застройки, не состоящее на учёте в качестве жилого дома. Значительна доля жилых домов, которые официально не отнесены к аварийному фонду, но которые нуждаются в расселении.

Учреждения образования, здравоохранения и культурно-бытового обслуживания удовлетворяют текущие потребности населения в основных видах обслуживания: основная школа, детский сад, Филиал ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» Фельдшерско-акушерский пункт посёлка Амдерма, дом культуры, баня. На территории посёлка Амдерма отсутствуют учебные заведения профессионального образования.

Значительную часть территории проектирования занимает коммунально-складская застройка и её развалины. Зона производственных территорий располагается в западной и южной части поселка, кроме того, 20% территории находится в санитарно-защитных зонах.

По занимаемой территории наиболее крупными объектами являются – причал порта «Амдерма», МУП «Амдерма», МУП «Амдермасервис», КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы».

Общественно-деловая застройка посёлка расположена дисперсно: Администрация МО «Посёлок Амдерма», совет депутатов, МУП «Амдермасервис», Дом культуры и библиотека расположены по улице Центральной; пункт охраны правопорядка, почта, отделение сбербанка – по ул. Ленина. В центральной части жилой застройки расположена крупная коммунальная зона.

Жилая застройка представлена в основном двух-, трёх- этажными многоквартирными домами. К основным направлениям развития территории можно отнести масштабный снос неиспользуемого заброшенного жилого и общественного фонда, расчистку территории от свалок, обустройство улично-дорожной сети, модернизацию инженерных сооружений, а также в перспективе строительство нового жилого фонда и объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Современное использование территории

Территория занята жилой застройкой на 6,4% (4,7 га). Из них территории используемой жилой застройки составляют 2,6 га, территории неиспользуемой жилой застройки – 2,3 га.

Значительную часть территории занимают производственные, коммунально-складские территории, и территории инженерных объектов – 13,5 га или 18,3%.

На территории улиц, проездов приходится 4,6 га или 6,2 % территории проектирования.

На территории озеленения общего пользования приходится 0%.

Прочие территории, занимают 20,6 га или 27,9 %.

Современное использование территории проектирования приводится ниже, в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование территорий | Площадь, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь рассматриваемой территории, в том числе: | 73,9 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 4,7 | 6,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальной с участками (фактически) | 0,1 | 0,1 |
|  | - малоэтажной многоквартирной | 4,6 | 6,2 |
| 1.2 | Территория общественно-деловой застройки | 15,4 | 20,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - объекты обслуживания | 3,1 | 4,2 |
|  | - объекты микрорайонного значения (ДОУ, школы) | 1,2 | 1,6 |
| 1.3 | Озеленение общего пользования | 0 | 0 |
| 1.4 | Улицы и проезды | 4,6 | 6,2 |
| 1.5 | Промышленные и коммунально-складские территории, всего | 13,5 | 18,3 |
| 1.6 | Территории специального назначения (режимные объекты) | 15,1 | 20,4 |
| 1.8 | Прочие территории, всего | 20,6 | 27,9 |

Вывод:

Анализ современного использования территории показывает, что значительная часть территории проектирования находится под влиянием стихийных свалок, нарушенных поселковых ландшафтов, санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от действующих предприятий, коммунальных и инженерных объектов, для комплексной реконструкции и развития жилой застройки требуется проведение ряда мероприятий:

- ликвидация стихийных свалок и расчистка территории;

- сокращение санитарно-защитных зон некоторых действующих предприятий за счёт модернизации технологических процессов.

## Характеристика жилищного фонда

Современный жилищный фонд территории проектирования по состоянию на 2016 год оценивается в 9863 м² общей площади и насчитывает 13 многоквартирных жилых домов и 1 индивидуально-определённый дом не состоящий на учёте в качестве объекта жилого фонда. Общая численность населения в границах проекта – 459 человек. Весь жилищный фонд относится к муниципальной собственности.

В структуре жилищного фонда, на территории посёлка значительные площади заняты многоквартирной жилой застройкой. Этот жилой фонд составляет 9793 м² или 99,3 % от общей площади. Индивидуальная жилая застройка составляет соответственно 70 м², что составляет 0,7 % от общей площади жилищного фонда.

Многоквартирная 1-3 этажная застройка расположена в центральной части посёлка по улицам Центральная, Ленина, Дубровина, Ревуцкого. Количество проживающих в данном жилфонде – 458 человек (фактически по данным Паспорта муниципального образования «Посёлок Амдерма» - 291 человек) при жилищной обеспеченности 21,5 кв.м./чел (33,6 кв.м/чел). Значительная доля многоквартирной жилой застройки находится в предаварийном состоянии – 12,2% (или 1,1 тыс. кв.м) от всего объёма многоквартирного жилого фонда. В индивидуальном доме за школой на улице Полярная проживает 1 человек.

Подробная характеристика жилфонда в целом по проектируемому населённому пункту приводится в таблицах 3.1.1 и 3.1.2.

Таблица 3.1.1

Реестр жилых домов

| № пп | Адрес дома | Год постройки | Общая площадь, кв.м | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная, 3 | 1942 | 314 | 4 |
| 2 | Центральная, 2 | 1936 | 578 | 7 |
| 3 | Центральная, 5 | 1979 | 653 | 16 |
| 4 | Дубровина, 2а | 1980 | 547 | 12 |
| 5 | Дубровина, 5 | 1965 | 978 | 21 |
| 6 | Дубровина, 9 | 1934 | 349 | 8 |
| 7 | Дубровина, 11 | 1947 | 543 | 12 |
| 8 | Ревуцкого, 8 | 1970 | 1005 | 24 |
| 9 | Ленина, 10 | 1969 | 364 | 8 |
| 10 | Ленина, 11 | 1969 | 694 | 16 |
| 11 | Ленина, 13а | 1987 | 1820 | 32 |
| 12 | Ленина, 22 | 1991 | 720 | 16 |
| 13 | Ленина, 24 | 1981 | 1228 | 24 |
| 14 | Ленина, 3 (за школой) | н.д. | 70 | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 9863 | 201 |

Таблица 3.1.2

Основные характеристики типов существующей жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Территория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 0,04 | 1 750 | 70 | 70,0 | 1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,60 | 1 712 | 1 027 | 22,3 | 46 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,42 | 1 948 | 4 713 | 20,6 | 229 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 1,60 | 2 533 | 4 053 | 22,1 | 183 |
| ИТОГО: | 4,66 |  | 9 863 | 21,5 | 459 |

## Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Общественная застройка занимает 15,4 га и состоит из участков культурно-бытовых, административных учреждений и объектов обслуживания.

Существующий уровень культурно-бытового обслуживания является удовлетворительным. Учреждения обслуживания располагаются как в отдельно стоящих зданиях, так и на первых этажах жилых домов (в зданиях многоквартирной застройки), а также в приспособленных помещениях.

Объекты образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового обслуживания:

- Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования:

  - общеобразовательная школа;

  - детское образовательное учреждение.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

  - ФАП (Филиал ГБУЗ НАО «ЦРПЗРНАО»).

- Физкультурные и спортивные учреждения:

  - в настоящее время здание ФОК в незавершенном виде.

- Предприятия торговли и общественного питания:

  - магазины (4 единицы);

  - столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий: вместимость 50 мест;

  - бар: вместимость 20 мест.

- Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания:

  - баня (15 мест);

  - пожарное депо на 2 а/м.

Общая площадь общественно-деловой застройки составляет 2,5 тыс. м2.

Перечень и краткая характеристика существующих общественных учреждений приводится в таблице ниже.

Таблица 3.2.1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

| № экспл. | Наименование объекта | Адрес | Сведения о деятельности, численность | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДПТ территории посёлка Амдерма |  |  |  |
|  | Объекты, расположенные на проектируемой территории |  |  |  |
|  | Школы |  |  |  |
| 1 | Школа ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма» | ул. Полярная, д. 5 | Количество учащихся: 30 (2016 год) Структура: -Начальная школа. -Основная школа. Количество учебных классов: 6 Спортивные залы: 1 тренажёрный зал Библиотека (26,7 кв.м): 1,9 тыс. томов Общая площадь школы: 374 кв.м Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося: 11,5 кв. м Этажность: 3 этажа В ведении школы 2,3 этажи Год постройки: 1993 г. | 1,15 га |
|  | Детские сады |  |  |  |
| 2 | ГБДОУ НАО «Детский сад п. Амдерма» | ул. Дубровина, 2 | Проектная мощность: 30 мест Количество учащихся: 17 Всего групп: 2 Общая площадь: 152 кв. м Этажность: 2 этажа Год ввода: 1980 Требуется оборудование подъездов. | 0,32 га |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |
|  | ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма» | ул. Полярная, д. 5 | Количество учащихся: 30 - Дополнительное образование: Кружков: 13 Направления: Музыка, изобразительное искусство, математика, иностранный язык, физкультура и др. | - |
|  | Спорт |  |  |  |
|  | ФОК п. Амдерма | ул. Полярная, 7 | Не действует, требуется завершение строительства/ либо демонтаж здания | 0,51 га |
|  | Футбольное поле | ул. Ревуцкого, на территории военного городка | Эпизодически используется футбольное поле с деревянным настилом, расположено на спецтерриториях Размеры: 34х29 Удовлетворительное состояние | 0,1 га |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |
|  | ГБУК НАО «ДК посёлка Амдерма» | ул. Центральная, 7 | Дом культуры Год постройки: 1956 Состояние: износ 56% Требуется строительство нового здания. Общая площадь: 316,7 кв.м | 0,18 га |
|  | Филиал в п. Амдерма ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова», | ул. Центральная, 2 | Библиотечный фонд: 11,065 тыс. томов Число пользователей: 0,25 тыс. человек Тип здания: приспособленное | 0,2 га |
|  | Медицинское и социальное обслуживание |  |  |  |
|  | Филиал ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» Фельдшерско-акушерский пункт посёлка Амдерма | ул. Полярная, 5 | Существующая мощность ФАПа: 15 пос. в смену Расположение на первом этаже 3-х этажного здания школы Общая площадь: 187 кв.м Год постройки: 1993 Необходим перевод в другое здание | - |
|  | Аптека | ул. Полярная, 5 | В здании ФАП | - |
|  | Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы» | Юридический: 166715., НАО Архангельская обл, п.Красное, ул. Северная., д.19а. Почтовый: 166000., г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.29б, кв.26 | Арендумый Пожарный бокс на 1 а/м Располжение в здании гаража администрации п. Амдерма по ул. Дубровина, 1 (в районе порта Амдерма) | - |
|  | УФПС Ненецкого автономного округа – Филиал ФГУП «Почта России» | ул. Дубровина, 5 | Офис №3 | 0,1 га |
|  | Ненецкое отделение 1582 Сбербанка России ДО 1582/034 п.Амдерма | ул. Дубровина, 5 | Офис №4 | - |
|  | Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по НАО (УУП ОУУП УМВД России по НАО) | ул. Дубровина, 5 |  | - |
|  | Общественная баня МУП «Амдермасервис» | ул. Ревуцкого | Неудовлетворительное состояние. Действующее здание бани на стадии закрытия. Требуется новое здание банного комплекса | 0,1 га |

## Коммунально-складские и промышленные территории

Производственные и коммунально-складские территории занимают в границах проекта планировки на плане современного использования 13,5 га.

Данные территории расположены:

- на берегу р. Амдермы в северо-западной части посёлка,

- между жилой застройкой центрального района проектирования,

- в южной части проектируемой территории.

Проектом планировки предлагается учесть предложения генерального плана посёлка Амдерма:

  - создание системы мероприятий по организации и очистке поверхностного стока с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий;

  - установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

  - - уменьшение санитарно-защитных зон путем перевооружения производственной базы.

Коммунально-складские территории посёлка относятся к V классу вредности, размер санитарно-защитных зон составляет 50 м.

Территории для новых складов, баз и предприятий различного назначения при реализации сценария перспективного развития возможны за счет более эффективного использования существующих площадок.

## Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Производственные мощности, инфраструктура, используемые МУП «Амдермасервис», главным оператором системы ЖКХ в посёлке Амдерма, рассчитаны на численность населения в десятки раз превышающие  настоящую.

В настоящее время на территории поселения имеется централизованная система водоснабжения, в том числе горячее, и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из озера Тоин-То, находящегося в 12,5 км от поселка с подачей в сеть напрямую ВНС-1 или через накопительные емкости общим объемом 100 м3, находящиеся в Центральной котельной МУП «Амдермасервис».

Среднесуточная потребность для всех нужд составляет 0,08 тыс. м3/сут. По состоянию на 2012 г. объем потребления воды для всех нужд составлял 44,8 тыс. м3/год, в том числе: население – 17,7 тыс. м3/год; организации и предприятия – 26,1 тыс. м3/год; прочие – 0,7 тыс.м3/год; собственные нужды – 0,3 тыс. м3/год.

Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводными сетями охвачены 100% жилого фонда. Горячим водоснабжением обеспечены 12 жилых многоквартирных домов из 13, что составляет 92% охвата жилого многоквартирного фонда.

Водопроводная сеть поселка выполнена из стальных труб диаметром от 100 до 20 мм, проложенных в деревянных коробах в единой теплоизоляции с трубами теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общая протяженность сети водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 2256 м. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене составляет 400 п.м.

В период с 2010 г. по 2012 г. проводилась реконструкция магистрального трубопровода и насосной станции водозабора. В связи со значительной производительностью насосной станции (1,32 тыс.м3/сут.) и большим диаметром магистральных труб (150 мм), превышающих потребности в воде, было принято решение об установке насосов производительностью 0,72 тыс.м3/сут. и применением труб диаметром 100 мм.

### Водоотведение

Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Сточные воды по канализационным самотечным сетям сбрасываются на поверхность береговой черты лагуны, образованной рекой Амдерминкой и Карским морем. При этом анализы воды в лагуне и в море показывают, что наличие вредных веществ в воде меньше допустимых ПДК. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 219-100 мм. Сеть проложена отдельно от других инженерных коммуникаций в деревянных коробах с утеплением минераловатными плитами обернутыми рубероидом.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии. Износ составляет 78%. Общая протяженность канализационной сети (в однотрубном исчислении) составляет 1295,5 м. Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене составляет 120 п. м.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Автономное электроснабжение объектов поселения обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС), расположенными на территории поселка Амдерма, а также новым Ветродизельным комплексом, состоящим из четырех ветроэнергетических установок с 7-метровыми лопастями общей мощностью 200 кВт и трех дизельных генераторов мощностью 100, 160 и 200 кВт.

Протяженность линии электропередач 26700 м ЛЭП находится в аварийном состоянии и требует срочной замены.

Теплоснабжение

Теплоснабжение поселка Амдерма осуществляется от котельных, работающих на жидком топливе. Коммунальные услуги населению оказывает МУП «Амдермасервис».

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по расчетным данным на 2011 г. (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха  -37 Со) составляют 1,258 МВт(1,463 Гкал/час).

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет на 2016 год 2470 п.м. Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене составляет 400 п.м.

Для надежного теплоснабжения поселка потребуется реконструкция оборудования существующих котельных.

## Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры

Инженерно-транспортная инфраструктура, включающая в себя дорожное хозяйство, является важной составляющей поселка, комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность, развитие и нормальное функционирование населенного пункта (см. план современного использования).

На формирование улично-дорожной сети пос. Амдерма повлияли следующие факторы:

- сложившаяся транспортная сеть;

- первоначальное назначение поселка;

- расположение на его территории военной части;

- отсутствие прямого дорожного сообщения с г. Нарьян-Мар и  отдаленное расположение от него;

- положение на Крайнем Севере.

Основная структурная ось пересекает территорию села с севера на юг вдоль лагуны Амдерма.

Общее протяжение улиц и проездов – 22,6 км, которые представлены грунтовыми дорогами (17120 м) и дорогами, выполненными бетонными плитами (5420 м).

Усовершенствованное покрытие (асфальтобетон, цементобетон) в поселке Амдерма отсутствует.

Сложившаяся сеть дорог имеет низкую степень благоустройства.

Наружное уличное освещение  представлено в виде светильников.

Поселок имеет круглогодичное авиатранспортное сообщение с большой землей. Аэропорт, расположенный на западе за территорией муниципального образования, принимает рейсы четыре раза в месяц летом и дважды в месяц в зимний период. Взлетно-посадочная полоса аэродрома Амдерма позволяет принимать воздушные суда 1, 2, 3, 4 класса.

Постоянное хранение индивидуального транспорта осуществляется в гаражах, расположенных на придомовых участках.

Хранение снегоходов и маломерного флота осуществляется во временных гаражах, расположенных на окраине поселка и в жилых районах.

# Архитектурно-планировочное решение

Мероприятия по развитию территории посёлка Амдерма исходят из концепции сохранения посёлка в качестве одной из баз предстоящего освоения углеводородов Арктики, а также восстановления роли опорного пункта обеспечения безопасности страны в Заполярье.

Проектом планировки предлагается восстановление и улучшение характеристик комфортности существующего жилищного фонда, выделение территорий под новое строительство на месте сносимых зданий. Архитектурно-планировочная организация территории выделяет общественные центры, жилую застройку с комплексом зданий культурно-бытового назначения. Расположение этих элементов определено с учётом  сложившейся застройки, наличия  дорог и близости инженерных коммуникаций.

В границах проектирования предусматривается сохранение сложившейся планировочной структуры при обеспечении существующих и перспективных объектов максимально возможным уровнем инженерного оборудования и благоустройства. Основной целью планировочных решений является обеспечение устойчивого развития территории путем упорядочения ее планировочной организации – выделения элементов планировочной структуры. При упорядочении  существующей застройки предложены мероприятия по решению проблем социального и культурно-бытового обслуживания, улучшения экологической обстановки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Частичный снос не используемого жилого и общественного фонда, реконструкция домов с высокой степенью износа. Рассматривается развитие всех территориальных зон.

Проектом планировки предлагается увеличение уровня комфортности проживания в поселке Амдерма за счёт следующих мер:

- восстановление, реконструкция и новое строительство жилищного фонда – в целом на 4,7 тыс.м2 общей площади;

- выравнивание в соответствие с градостроительными нормативами обеспеченности населения объектами социальной и культурно-бытовой сферы;

- восстановление поселковых дорог и ландшафтов;

- расчистка коммунально-складских зон.

Развитие территории предусматривается вдоль основных улиц - транспортно-планировочных осей посёлка- Ленина, Полярная, Дубровина, Ревуцкого.

Планируется ликвидация стихийных свалок и развалин зданий на всей территории поселка. Также предусматривается упорядочение существующей застроенной территории с благоустройством жилых образований, организацией санитарно-защитных зон коммунально-складских предприятий.

# Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается многоквартирными домами малой этажности от 2 до 3 этажей. Предусматривается восстановление части жилых домов после проведения их предварительного обследования текущего состояния, а также строительство новых зданий.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границах проекта планировки потребуется снос жилищного фонда в объеме 1,19 тыс. м² общей площади.

В перечень предполагаемых к сносу домов предлагается включить здания по следующим адресам: многоквартирные дома - ул. Центральная, 2 (1936 г.п.), Дубровина, 11 (1947 г.п.), индивидуально-определённые - Ленина, 3 (район школы).

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 8,67 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей сохраняемого фонда – 0,4 тыс. чел.

Всего проектируется 4,67 тыс. м2 общей площади квартир, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 13,34 тыс.м2.

Проектная численность населения –0,55 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку составит 24,3 кв.м./чел.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 5.1, 5.2.

Таблица 5.1

Основные характеристики участков планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Территория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 0,04 | 1 750 | 70 | 70,0 | 1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,60 | 1 712 | 1 027 | 22,3 | 46 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,42 | 1 948 | 4 713 | 20,6 | 229 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 1,60 | 2 533 | 4 053 | 22,1 | 183 |
| ИТОГО: | 4,66 |  | 9 863 | 21,5 | 459 |
| Снос ветхого и аварийного фонда | 1,84 | 1000 | 1 191 | 19,9 | 60 |
| Восстанавливаемая жилая застройка | 1,5 | 1 200 | 1 800 | 30 | 60 |
| Проектная малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-2 этажа) | 2,4 | 1 200 | 2 868 | 30 | 90 |
| Новая жилая застройка всего | 3,89 |  | 4 668 | 30 | 150 |
| Жилая застройка всего | 6,71 |  | 13 340 | 24,3 | 549 |

Таблица 5.2

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 13,34 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 8,67 |  |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 4,7 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 25 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 13 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 12 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,15 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,15 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,20 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,12 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,21 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 24,3 |  |
| 5.1. | Жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 30,0 |  |
| 5.2. | Жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 21,5 |  |

# Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820. Расчёт обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания основан на проектной численности постоянного населения в границах проекта планировки 0,6 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения

Предусматривается два варианта мероприятий по дошкольным образовательным учреждениям:

1 вариант – перепрофилирование существующего здания детского сада и строительство нового, расположенного вне границ санитарно-защитных зон на пересечении ул. Дубровина и Центральной с резервированием площадки под второй детский сад в районе ул. Строителей для обеспечения новой жилой застройки.

2 вариант – сохранение существующего детского сада на 30 мест, при условии уменьшения санитарно-защитной зоны от Амдерминского морского порта.

Общеобразовательные школы

Сохраняется одна общеобразовательная школа, расположенная в границах проекта, вместимостью 45 мест (ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма»).

Проектируется:

- реконструкция существующего здания школы.

- организация спортивной площадки на пришкольной территории.

Итого вместимость по школам с учётом сохраняемых объектов составит 45 мест, а уровень обеспеченности составит 100%.

Медицинское обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается строительство нового здания ФАП на 15 посещений в смену и 3 родильных койки.

Объекты спорта

Реконструкция и ввод в строй ФОКа.

Организация спортплощадки при школе.

Культурно-досуговые объекты

Новое здание дома культуры на 150 мест.

Досуговый центр с танцевальным классом на 15 человек, кинозал на 20 зрителей, библиотека в составе ДК.

Краеведческий музей – новое строительство/приспособление существующего здания.

Объекты коммерческого и бытового обслуживания

Реконструкция здания почты.

Гостиница на 10 мест.

Строительства нового здания бани на 15 мест с мини-бассейном на 15 кв.м зеркала воды. Прачечная-химчистка на 70 кг белья в смену.

Общий объём объектов обслуживания в границе проекта планировки ~ 4 тыс. м2, в том числе:

- проектируется дополнительно 1,5 тыс. м2 общей площади объектов обслуживания.

- сохраняется – 2,5 тыс. м2.

Таблица 6.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измер. | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требуется на 0,6 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировочное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 55 | 30 | 30 | 0-30 | 0,14 | 0-1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 80 | 30 | 44 | 14 | 0 | Реконстр-я на территории сущ-й школы |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории образование |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория/ФАП | пос. см. | 26,67 | 6 | 15 | 15 | 0,3 | 1 |
| 5 | Больница (стационар в составе ФАПа) | койка | 8,9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 новое здание ФАП с 3 родильными койками |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/проп. способность -чел | 1/190 | 0 | 1/114 | 1/114 | 0,3 | Реконструкция и ввод в строй нового ФОКа - 1 |
| 9 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 0 | 88 | 400 | Встр.-пристр. при ФОК | 1 |
| 10 | Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 41 | 15 | Встр.-пристр. при бане | 0-1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом культуры/ культурно-досуговый центр | зрит. мест | 150 | 150 | 150 | 0-150 | 0,3 | 0-1 (строительство нового здания ДК/культурно-досугового центра) |
| 12 | Кинотеатры | зрит.мест. | 25-35 | 0 | 20 | 20 | встр. пристр. | в составе ДК/культурно-досугового центра |
| 13 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | н.д. | 1/2,8 | 0-1 | встр. пристр. | -"- |
| 14 | Музей | ед. | 1 на 10 тыс. насел. | 0 | 1* | 1 | встр.пристр. | -"- |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 135 | 175 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гостиницы | мест | 6 | 8 | 3 | 10 | 0,1 | Строительство новой мини-гостиницы - 1 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест | 7 | н.д. | 4 | 10 | 0,03 | 1 |
| 19 | Баня | мест | 7 | 15 | 4 | 0 | 0,03 | Реконструкция бани/строительство нового здания, устройство мини-бассейна |
| 20 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 66 | 70 | встр.пристр. | -"- |
| 21 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 6 | 10 | встр.пристр. | -"- |
| 22 | Отделение связи/почта | ед. | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | Реконстр-я сущ./строительство нового здания почты |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |

# Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Для решения задач развития улично-дорожной сети п. Амдерма предусматриваются следующие мероприятия:

- Расчистка улично-дорожной сети п. Амдерма.

- Реконструкция и благоустройство существующих улиц на всей протяжённости 5500 п.м.

- Устройство тротуаров с шириной тротуара 2 м.

- Формирование транспортных связей внутри поселения.

- Разработка программы по переносу порта Амдермы к проливу Морозова.

- Закупка дробильной установки для переработки камня сносимых зданий аварийного фонда в бутовый материал.

- Прокладка дороги к проливу Морозова – 23 км.

На расчетный срок, общее протяжение улично-дорожной сети – 5,5 км.

Плотность улиц в селитьбе 2,5 км/км², что соответствует нормативным показателям для районов с суровыми климатическими условиями.

Общественный и междугородный транспорт

Система общественного транспорта на территории посёлка Амдерма отсутствует.

Основной вид транспорта - авиация. Авиаперевозки осуществляются авиакомпанией Нордавиа. На полное развитие авиатранспорт сохраняется как основной вид транспорта для сообщения посёлка с другими городами.

# Разбивочный чертёж красных линий

Красные линии устанавливаются с целью определения границ территорий общего пользования, а также резервируемых территорий для развития улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории разработки проекта планировки.

Определение красных линий согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Каталог координат поворотных точек красных линий на проектируемой территории приведён в Приложении к пояснительной записке «Координаты поворотных точек красных линий».

# Инженерное оборудование территории

## Водоснабжение

Водопотребление

Среднесуточная потребность для всех нужд составляет 0,08 тыс.м3/сут. Годовой объём водопотребления составляет 30 тыс. м3. Из них 11 тыс. м3 – расходы воды на нужды населения, 19 тыс. м3. – расходы на нужды предприятий. Общая потребность в воде на полное развитие не будет превышать существующую производительность водозабора (0,72 м3/сут). Среднесуточная потребность воды для всех нужд на полное развитие определена в объёме 0,1 тыс. м3/сут.

Водоснабжение п. Амдерма будет осуществляться с использованием поверхностных вод от существующего реконструируемого водозабора.

Общая протяженность поселковых сетей водоснабжения – 2400 м.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- реконструкция существующего водозабора;

- организация 2 пояса санитарной зоны водозабора;

- строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети.

- реконструкция поселковых водопроводных сетей с применением труб ПНД (полиэтилен низкого давления).

Системы и схемы водоснабжения

В настоящее время район проектирования охвачен системой централизованного водоснабжения. Проектом предусмотрена централизованная система объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Давление в водоводах достаточное для наружного пожаротушения жилых домов и зданий социально-бытового назначения.

Водопроводная сеть, прежде всего, должна обеспечивать бесперебойную подачу воды потребителям. Выполнение такого условия достигается кольцеванием сетей вокруг застройки. Трассировка сети обеспечивает подачу воды всем потребителям.

## Водоотведение

Количество сточных вод

Среднесуточный объём водоотведения на полное развитие составит 0,1 тыс. м3/сут.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадки новой станции очистки сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 – 300 мм составит 1500 м. Самотечная сеть канализации прокладывается с применением труб НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

Для обеспечения приема сточных вод от объектов предлагаются следующие мероприятия:

- замена и строительство уличной канализационной сети на территориях существующей и перспективной застройки.

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Перспективная система водоотведения предусматривает реконструкцию канализационных сетей, установку станции очистки сточных вод.

Наиболее подходящим вариантом реконструкции канализационных сетей является замена стальных труб на трубы НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

## Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения - жилая и общественная застройка района проектирования.

Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 1225 кВт.

Завершение пуско-наладочных работ и ввод в строй ветродизельного комплекса (5 ветряных генераторов на 250 кВт, три дизельных генератора на 100, 160 и 200 кВт).

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 36°С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4°С;

- продолжительность отопительного периода 	- 323 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=2,0 Гкал/ч.

Проектные предложения

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой и реконструируемой застройки. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения посёлка Амдерма являются:

- Монтаж утилизационного котла для сжигания отработанных ГСМ (ежегодно, предполагается утилизировать не менее 20 тонн отработанных ГСМ, в основном, моторного масла).

- Монтаж модульной установки для очистки воды.

- Организация узлов учета холодной, горячей воды, отпущенной тепловой энергии.

- Реконструкция существующих тепловых сетей с заменой ветхих труб и применением современных эффективных утеплителей, с заменой стальной и чугунной арматуры на регулируемые затворы.

- Устройство системы ГВС в жилых домах.

## Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС.

## Инженерная подготовка и защита территории

Проектом планировки территории посёлка Амдерма предлагаются мероприятия по инженерной подготовке территории местного значения, включающие:

- Инженерные мероприятия при строительстве на тундровых грунтах (осуществляются на стадии строительства),

- Дренаж территории.

Мероприятия по строительству на территориях многолетней мерзлоты отнесены к региональному уровню  и должны реализовываться на стадии строительства.

Дождевая канализация

Дождевая канализация планируется в виде открытых канав поверхностного стока.

Дренаж и рекультивация территории

Защита от затопления территории существующей и проектируемой капитальной застройки предусматривается путем устройства дамб обвалования, одновременно выполняющих функцию дорог-дамб. Проектируемые дороги-дамбы являются сооружениями IV класса капитальности. Для сооружений этого класса расчетным является уровень паводка 1% обеспеченности, равный 6,9м. Превышение гребня дорог-дамб над расчетным уровнем принято не менее 0,5 м.

Дороги-дамбы проектируются трапецеидального профиля. Ширина по гребню принимается равной 10,5 м, заложение откосов принимается равным 1:2. Верховой откос укрепляется дырчатыми железобетонными плитами (ячейки засеваются травой) по слою песчано-гравийной подготовки, низовой откос укрепляется посевом трав по слою растительного грунта.

Дороги-дамбы проектируются в комплексе с придамбовым дренажом, который защищает от подтопления обвалованную территорию.

В целях защиты зданий от подтопления, предусматривается локальная подсыпка, устройство гидроизоляции подвалов зданий и сооружений и отмостка вокруг них.

В районе школы предусматривается устройство защитных сооружений от оползневого воздействия на фундамет здания школы.

В границах проекта планировки предусматривается рекультивация 5,5 га нарушенных земель. В основном это участки в районе улицы Полярная, улицы Ревуцкого

# Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-	организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-	зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

-	плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-	комплексность застройки, включающая школу, детские дошкольные учреждения, магазины, объекты культурно-бытового обслуживания населения;

-	планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-	наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

-	наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

-	организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

-	оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури и ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40С) и ниже продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, в результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.

Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми водами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных стоков в водный объект и, при избытке, за пределы проектируемой территории.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются пожары.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества. Возникновение пожара вероятно вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

Обобщение статистических данных о пожарах показывает, что в жилых зданиях источниками возможных чрезвычайных ситуаций вследствие нарушения правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации основными причинами пожаров и загораний являются:

- курение в неустановленных местах;

- пожары на территории и непосредственно в помещениях;

- неосторожное обращение с электронагревательными приборами;

- неисправности в электропроводке или в электроприборах;

- аварии на внутренних сетях и на оборудовании.

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной пожарной опасности распространение пожара происходит:

1	В помещении:

- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;

- по технологическому оборудованию и конструкциям;

- по распространяющим горение строительным конструкциям;

- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;

- в результате взрыва;

- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и другим пространством.

2	В здании:

- при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями;

- по коммуникациям, шахтам;

- в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и несущими конструкциями;

- по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;

- по местам некачественной заделки стыков и трещинам;

- по проемам в наружных стенах и фасаду здания.

3	Между зданиями:

- в результате взрыва;

- в результате теплового излучения пламени горящего здания;

- в результате перебросанных на значительные расстояния искр и горящих конструктивных элементов.

Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара, зависят от вида пожара в помещении, скорости линейного горения по сгораемым веществам, материалов и строительных конструкций, временем перехода линейного горения в объемный пожар, характеристик средств тушения.

Опасными факторами пожара является открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные решения, принятые с учетом противопожарных требований, указанных в СП 42.13330.2011 приложение 1 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89).

Планировочные мероприятия включают

- -	обеспечение противопожарных разрывов между зданиями

- -	обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению

- -	устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники

- -	устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Рабочая проектная документация на строительство сооружений по индивидуальным проектам подлежит экспертизе по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах МО | га | 8236,2 |  |
| 1. | Территория в границах проектирования | га | 73,9 |  |
| 1.1 | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.1.1 | Зоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами | га | 4,7 |  |
| 1.1.2 | Зоны объектов микрорайонного значения (ДОУ, школ) | га | 1,4 |  |
| 1.2 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  | 2,5 |  |
| 1.3 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.3.1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры | га | 12,9 |  |
| 1.4 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |
| 1.4.1 | Производственные зоны предприятий V-III классов опасности | га | 1,6 |  |
| 1.4.2 | Коммунально-складские зоны | га | 14,6 |  |
| 1.5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 1.5.1 | Зоны инженерных объектов | га | 7,8 |  |
| 1.5.2 | Зоны территорий общего пользования в границах коридоров красных линий (объектов автомобильного транспорта) | га | 5,6 |  |
| 1.6 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1.6.1 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | га | 0 |  |
| 1.6.2 | Зоны озеленения внутридворовых пространств | га | 0 |  |
| 1.7 | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1.7.1 | Зоны режимных объектов | га | 14,6 |  |
| 1.8 | Прочие земли | га | 8,2 |  |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 0,55 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 0,40 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,15 |  |
| 2.3 | Плотность населения | чел/га | 60 |  |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 13,34 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 8,67 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 4,67 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 30 |  |
|  | в строящемся и реконструируемом жилищном фонде | -//- | 20 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 10 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему посёлку | м2/чел. | 24,3 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,15 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 30 |  |
| - | сохраняется/переносится в новое здание 1 ДОУ | -//- | 30 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 45 |  |
|  | Сохраняется и реконструируется 1 школа | -//- | 45 |  |
|  | Спортплощадка при школе |  |  |  |
| 4.3 | Бассейн | кв.м. зеркала | 15 |  |
| 4.4 | Спортзалы | кв.м | 400 |  |
| 4.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос/см | 15 |  |
| 4.6 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 145 |  |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 |  |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 10 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 5,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием | км | 3,0 |  |
| 5.2 | Плотность сети магистральных улиц | км/км2 | 2,5 |  |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 120 |  |
| 5.4 | Общая емкость сооружений для хранения автотранспорта населения | машино-мест | 40 |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,1 | проект и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,1 | проект и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 1225 | проект и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 2,0 | проект и сущ |

# Приложения

## Координаты поворотных точек красных линий

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179.966 |  |  | 1241361.75 | 5617585.56 |
|  |  | 290.114 | 16.251 |  |  |
| 2 | 179.997 |  |  | 1241367.34 | 5617570.3 |
|  |  | 290.111 | 29.545 |  |  |
| 3 | 177.987 |  |  | 1241377.5 | 5617542.56 |
|  |  | 288.097 | 34.646 |  |  |
| 4 | 173.828 |  |  | 1241388.26 | 5617509.63 |
|  |  | 281.925 | 106.783 |  |  |
| 5 | 179.998 |  |  | 1241410.33 | 5617405.15 |
|  |  | 281.924 | 18.653 |  |  |
| 6 | 185.8 |  |  | 1241414.18 | 5617386.9 |
|  |  | 287.724 | 72.953 |  |  |
| 7 | 180.031 |  |  | 1241436.39 | 5617317.41 |
|  |  | 287.755 | 8.758 |  |  |
| 8 | 179.897 |  |  | 1241439.06 | 5617309.07 |
|  |  | 287.652 | 11.743 |  |  |
| 9 | 180.097 |  |  | 1241442.62 | 5617297.88 |
|  |  | 287.749 | 12.63 |  |  |
| 10 | 180.02 |  |  | 1241446.47 | 5617285.85 |
|  |  | 287.769 | 40.501 |  |  |
| 11 | 186.979 |  |  | 1241458.83 | 5617247.28 |
|  |  | 294.748 | 48.389 |  |  |
| 12 | 61.426 |  |  | 1241479.09 | 5617203.34 |
|  |  | 176.174 | 50.83 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1241428.37 | 5617206.73 |
|  |  | 176.174 | 13.5 |  |  |
| 14 | 176.918 |  |  | 1241414.9 | 5617207.63 |
|  |  | 173.092 | 18.3 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 1241396.73 | 5617209.83 |
|  |  | 173.092 | 35.617 |  |  |
| 16 | 180 |  |  | 1241361.38 | 5617214.11 |
|  |  | 173.091 | 6.775 |  |  |
| 17 | 180.001 |  |  | 1241354.65 | 5617214.93 |
|  |  | 173.092 | 63.579 |  |  |
| 18 | 178.935 |  |  | 1241291.53 | 5617222.58 |
|  |  | 172.027 | 15.368 |  |  |
| 19 | 180.695 |  |  | 1241276.31 | 5617224.71 |
|  |  | 172.721 | 29.433 |  |  |
| 20 | 180 |  |  | 1241247.12 | 5617228.44 |
|  |  | 172.721 | 79.42 |  |  |
| 21 | 179.999 |  |  | 1241168.34 | 5617238.5 |
|  |  | 172.72 | 6.182 |  |  |
| 22 | 180.001 |  |  | 1241162.2 | 5617239.28 |
|  |  | 172.721 | 59.871 |  |  |
| 23 | 90.798 |  |  | 1241102.82 | 5617246.87 |
|  |  | 83.519 | 163.94 |  |  |
| 24 | 180.002 |  |  | 1241121.32 | 5617409.76 |
|  |  | 83.521 | 136.923 |  |  |
| 25 | 186.13 |  |  | 1241136.77 | 5617545.81 |
|  |  | 89.651 | 67.522 |  |  |
| 26 | 269.946 |  |  | 1241137.18 | 5617613.33 |
|  |  | 179.597 | 14 |  |  |
| 27 | 270.126 |  |  | 1241123.18 | 5617613.43 |
|  |  | 269.723 | 66.031 |  |  |
| 28 | 173.794 |  |  | 1241122.86 | 5617547.4 |
|  |  | 263.517 | 136.936 |  |  |
| 29 | 180.008 |  |  | 1241107.4 | 5617411.34 |
|  |  | 263.525 | 165.536 |  |  |
| 30 | 89.158 |  |  | 1241088.73 | 5617246.86 |
|  |  | 172.683 | 0.041 |  |  |
| 31 | 179.925 |  |  | 1241088.69 | 5617246.86 |
|  |  | 172.608 | 122.049 |  |  |
| 32 | 90.113 |  |  | 1240967.66 | 5617262.57 |
|  |  | 82.721 | 34.156 |  |  |
| 33 | 269.888 |  |  | 1240971.98 | 5617296.45 |
|  |  | 172.609 | 6.948 |  |  |
| 34 | 270.111 |  |  | 1240965.09 | 5617297.34 |
|  |  | 262.721 | 34.156 |  |  |
| 35 | 89.889 |  |  | 1240960.77 | 5617263.46 |
|  |  | 172.609 | 66.873 |  |  |
| 36 | 92.405 |  |  | 1240894.45 | 5617272.06 |
|  |  | 85.014 | 213.438 |  |  |
| 37 | 164.904 |  |  | 1240913 | 5617484.69 |
|  |  | 69.918 | 162.338 |  |  |
| 38 | 170.467 |  |  | 1240968.74 | 5617637.16 |
|  |  | 60.385 | 78.23 |  |  |
| 39 | 201.21 |  |  | 1241007.4 | 5617705.17 |
|  |  | 81.594 | 10.41 |  |  |
| 40 | 91.915 |  |  | 1241008.92 | 5617715.47 |
|  |  | 353.509 | 4.055 |  |  |
| 41 | 246.915 |  |  | 1241012.95 | 5617715.01 |
|  |  | 60.424 | 149.42 |  |  |
| 42 | 270.032 |  |  | 1241086.7 | 5617844.96 |
|  |  | 150.456 | 13.954 |  |  |
| 43 | 270.213 |  |  | 1241074.56 | 5617851.84 |
|  |  | 240.668 | 244.415 |  |  |
| 44 | 189.206 |  |  | 1240954.83 | 5617638.76 |
|  |  | 249.875 | 151.511 |  |  |
| 45 | 186.318 |  |  | 1240902.7 | 5617496.5 |
|  |  | 256.193 | 19.113 |  |  |
| 46 | 188.895 |  |  | 1240898.14 | 5617477.94 |
|  |  | 265.088 | 204.953 |  |  |
| 47 | 88.403 |  |  | 1240880.59 | 5617273.74 |
|  |  | 173.491 | 106.132 |  |  |
| 48 | 181.056 |  |  | 1240775.14 | 5617285.77 |
|  |  | 174.546 | 92.468 |  |  |
| 49 | 178.899 |  |  | 1240683.09 | 5617294.56 |
|  |  | 173.445 | 103.649 |  |  |
| 50 | 269.947 |  |  | 1240580.12 | 5617306.39 |
|  |  | 263.392 | 3.041 |  |  |
| 51 | 89.083 |  |  | 1240579.77 | 5617303.37 |
|  |  | 172.475 | 29.018 |  |  |
| 52 | 91.034 |  |  | 1240551 | 5617307.17 |
|  |  | 83.509 | 2.726 |  |  |
| 53 | 269.861 |  |  | 1240551.31 | 5617309.88 |
|  |  | 173.37 | 77.252 |  |  |
| 54 | 180 |  |  | 1240474.58 | 5617318.8 |
|  |  | 173.37 | 45.904 |  |  |
| 55 | 202.261 |  |  | 1240428.98 | 5617324.1 |
|  |  | 195.631 | 59.343 |  |  |
| 56 | 180.563 |  |  | 1240371.83 | 5617308.11 |
|  |  | 196.193 | 185.021 |  |  |
| 57 | 173.47 |  |  | 1240194.15 | 5617256.51 |
|  |  | 189.664 | 6.317 |  |  |
| 58 | 165.445 |  |  | 1240187.92 | 5617255.45 |
|  |  | 175.109 | 19.075 |  |  |
| 59 | 179.999 |  |  | 1240168.92 | 5617257.08 |
|  |  | 175.108 | 13.364 |  |  |
| 60 | 180.001 |  |  | 1240155.6 | 5617258.22 |
|  |  | 175.109 | 36.052 |  |  |
| 61 | 194.661 |  |  | 1240119.68 | 5617261.29 |
|  |  | 189.771 | 139.766 |  |  |
| 62 | 224.447 |  |  | 1239981.94 | 5617237.57 |
|  |  | 234.217 | 86.88 |  |  |
| 63 | 206.246 |  |  | 1239931.14 | 5617167.09 |
|  |  | 260.464 | 81.68 |  |  |
| 64 | 174.253 |  |  | 1239917.61 | 5617086.54 |
|  |  | 254.717 | 79.812 |  |  |
| 65 | 143.867 |  |  | 1239896.57 | 5617009.55 |
|  |  | 218.584 | 68.226 |  |  |
| 66 | 130.488 |  |  | 1239843.24 | 5616967 |
|  |  | 169.072 | 18.332 |  |  |
| 67 | 180 |  |  | 1239825.24 | 5616970.48 |
|  |  | 169.072 | 64.673 |  |  |
| 68 | 180 |  |  | 1239761.74 | 5616982.74 |
|  |  | 169.072 | 8.084 |  |  |
| 69 | 180 |  |  | 1239753.8 | 5616984.27 |
|  |  | 169.072 | 105.795 |  |  |
| 70 | 180 |  |  | 1239649.93 | 5617004.33 |
|  |  | 169.072 | 206.114 |  |  |
| 71 | 269.973 |  |  | 1239447.55 | 5617043.4 |
|  |  | 259.045 | 13.994 |  |  |
| 72 | 270.016 |  |  | 1239444.89 | 5617029.66 |
|  |  | 349.061 | 157.536 |  |  |
| 73 | 180 |  |  | 1239599.57 | 5616999.77 |
|  |  | 349.061 | 57.384 |  |  |
| 74 | 180 |  |  | 1239655.91 | 5616988.88 |
|  |  | 349.061 | 141.868 |  |  |
| 75 | 180 |  |  | 1239795.2 | 5616961.96 |
|  |  | 349.061 | 40.662 |  |  |
| 76 | 180.919 |  |  | 1239835.12 | 5616954.24 |
|  |  | 349.98 | 91.852 |  |  |
| 77 | 179.907 |  |  | 1239925.57 | 5616938.26 |
|  |  | 349.888 | 2.964 |  |  |
| 78 | 180.15 |  |  | 1239928.49 | 5616937.74 |
|  |  | 350.038 | 56.814 |  |  |
| 79 | 180 |  |  | 1239984.45 | 5616927.91 |
|  |  | 350.038 | 7.668 |  |  |
| 80 | 180 |  |  | 1239992 | 5616926.58 |
|  |  | 350.038 | 7.986 |  |  |
| 81 | 180 |  |  | 1239999.87 | 5616925.2 |
|  |  | 350.038 | 43.42 |  |  |
| 82 | 180 |  |  | 1240042.63 | 5616917.69 |
|  |  | 350.038 | 10.144 |  |  |
| 83 | 163.56 |  |  | 1240052.62 | 5616915.94 |
|  |  | 333.598 | 18.365 |  |  |
| 84 | 157.22 |  |  | 1240069.07 | 5616907.77 |
|  |  | 310.818 | 10.665 |  |  |
| 85 | 180 |  |  | 1240076.04 | 5616899.7 |
|  |  | 310.818 | 28.162 |  |  |
| 86 | 180 |  |  | 1240094.45 | 5616878.39 |
|  |  | 310.818 | 13.831 |  |  |
| 87 | 203.323 |  |  | 1240103.49 | 5616867.92 |
|  |  | 334.142 | 1.445 |  |  |
| 88 | 180.005 |  |  | 1240104.79 | 5616867.29 |
|  |  | 334.147 | 68.616 |  |  |
| 89 | 180.002 |  |  | 1240166.54 | 5616837.37 |
|  |  | 334.149 | 3.708 |  |  |
| 90 | 187.229 |  |  | 1240169.88 | 5616835.75 |
|  |  | 341.378 | 3.875 |  |  |
| 91 | 180.002 |  |  | 1240173.55 | 5616834.51 |
|  |  | 341.381 | 56.651 |  |  |
| 92 | 180.004 |  |  | 1240227.24 | 5616816.43 |
|  |  | 341.385 | 2.751 |  |  |
| 93 | 81.637 |  |  | 1240229.84 | 5616815.55 |
|  |  | 243.023 | 5.498 |  |  |
| 94 | 180.001 |  |  | 1240227.35 | 5616810.65 |
|  |  | 243.024 | 46.591 |  |  |
| 95 | 191.494 |  |  | 1240206.22 | 5616769.13 |
|  |  | 254.517 | 52.045 |  |  |
| 96 | 268.407 |  |  | 1240192.32 | 5616718.97 |
|  |  | 342.924 | 14.005 |  |  |
| 97 | 271.582 |  |  | 1240205.71 | 5616714.86 |
|  |  | 74.506 | 0.389 |  |  |
| 98 | 180.011 |  |  | 1240205.82 | 5616715.23 |
|  |  | 74.518 | 50.636 |  |  |
| 99 | 168.506 |  |  | 1240219.33 | 5616764.03 |
|  |  | 63.024 | 45.182 |  |  |
| 100 | 180 |  |  | 1240239.83 | 5616804.3 |
|  |  | 63.024 | 21.705 |  |  |
| 101 | 278.357 |  |  | 1240249.67 | 5616823.64 |
|  |  | 161.381 | 18.958 |  |  |
| 102 | 180 |  |  | 1240231.71 | 5616829.69 |
|  |  | 161.381 | 56.651 |  |  |
| 103 | 179.997 |  |  | 1240178.02 | 5616847.78 |
|  |  | 161.378 | 2.989 |  |  |
| 104 | 172.772 |  |  | 1240175.19 | 5616848.73 |
|  |  | 154.15 | 2.825 |  |  |
| 105 | 179.997 |  |  | 1240172.65 | 5616849.97 |
|  |  | 154.147 | 67.171 |  |  |
| 106 | 156.671 |  |  | 1240112.2 | 5616879.26 |
|  |  | 130.818 | 10.942 |  |  |
| 107 | 180 |  |  | 1240105.05 | 5616887.54 |
|  |  | 130.818 | 28.162 |  |  |
| 108 | 179.999 |  |  | 1240086.64 | 5616908.85 |
|  |  | 130.817 | 13.486 |  |  |
| 109 | 202.795 |  |  | 1240077.82 | 5616919.06 |
|  |  | 153.613 | 0.634 |  |  |
| 110 | 179.987 |  |  | 1240077.26 | 5616919.34 |
|  |  | 153.6 | 22.58 |  |  |
| 111 | 196.451 |  |  | 1240057.03 | 5616929.38 |
|  |  | 170.051 | 12.174 |  |  |
| 112 | 179.999 |  |  | 1240045.04 | 5616931.48 |
|  |  | 170.05 | 45.863 |  |  |
| 113 | 180 |  |  | 1239999.87 | 5616939.41 |
|  |  | 170.05 | 70.863 |  |  |
| 114 | 119.926 |  |  | 1239930.07 | 5616951.65 |
|  |  | 109.975 | 29.145 |  |  |
| 115 | 180 |  |  | 1239920.11 | 5616979.04 |
|  |  | 109.975 | 7.415 |  |  |
| 116 | 181.799 |  |  | 1239917.58 | 5616986.01 |
|  |  | 111.775 | 16.173 |  |  |
| 117 | 178.701 |  |  | 1239911.58 | 5617001.03 |
|  |  | 110.476 | 4.687 |  |  |
| 118 | 144.231 |  |  | 1239909.94 | 5617005.42 |
|  |  | 74.707 | 38.062 |  |  |
| 119 | 180 |  |  | 1239919.98 | 5617042.13 |
|  |  | 74.707 | 41.973 |  |  |
| 120 | 186.053 |  |  | 1239931.05 | 5617082.62 |
|  |  | 80.76 | 79.581 |  |  |
| 121 | 154.119 |  |  | 1239943.83 | 5617161.17 |
|  |  | 54.878 | 5.889 |  |  |
| 122 | 180.001 |  |  | 1239947.22 | 5617165.99 |
|  |  | 54.879 | 72.823 |  |  |
| 123 | 118.525 |  |  | 1239989.11 | 5617225.55 |
|  |  | 353.404 | 0.613 |  |  |
| 124 | 196.278 |  |  | 1239989.72 | 5617225.48 |
|  |  | 9.682 | 130.216 |  |  |
| 125 | 171.275 |  |  | 1240118.08 | 5617247.38 |
|  |  | 0.956 | 26.746 |  |  |
| 126 | 179.999 |  |  | 1240144.82 | 5617247.83 |
|  |  | 0.956 | 5.108 |  |  |
| 127 | 89.913 |  |  | 1240149.93 | 5617247.91 |
|  |  | 270.869 | 3.261 |  |  |
| 128 | 264.238 |  |  | 1240149.98 | 5617244.65 |
|  |  | 355.106 | 36.472 |  |  |
| 129 | 192.164 |  |  | 1240186.32 | 5617241.54 |
|  |  | 7.271 | 11.624 |  |  |
| 130 | 188.966 |  |  | 1240197.85 | 5617243.01 |
|  |  | 16.237 | 94.229 |  |  |
| 131 | 180 |  |  | 1240288.32 | 5617269.36 |
|  |  | 16.236 | 21.329 |  |  |
| 132 | 269.993 |  |  | 1240308.8 | 5617275.32 |
|  |  | 106.229 | 3.144 |  |  |
| 133 | 89.946 |  |  | 1240307.92 | 5617278.34 |
|  |  | 16.175 | 8.401 |  |  |
| 134 | 90.041 |  |  | 1240315.99 | 5617280.68 |
|  |  | 286.216 | 3.228 |  |  |
| 135 | 270.013 |  |  | 1240316.89 | 5617277.58 |
|  |  | 16.229 | 61.26 |  |  |
| 136 | 180.491 |  |  | 1240375.71 | 5617294.7 |
|  |  | 16.72 | 53.876 |  |  |
| 137 | 156.649 |  |  | 1240427.31 | 5617310.2 |
|  |  | 353.369 | 68.548 |  |  |
| 138 | 180 |  |  | 1240495.4 | 5617302.28 |
|  |  | 353.369 | 155.356 |  |  |
| 139 | 180 |  |  | 1240649.71 | 5617284.34 |
|  |  | 353.369 | 31.99 |  |  |
| 140 | 181.178 |  |  | 1240681.49 | 5617280.65 |
|  |  | 354.547 | 92.479 |  |  |
| 141 | 178.943 |  |  | 1240773.55 | 5617271.86 |
|  |  | 353.49 | 106.125 |  |  |
| 142 | 179.286 |  |  | 1240878.99 | 5617259.83 |
|  |  | 352.777 | 68.43 |  |  |
| 143 | 179.999 |  |  | 1240946.88 | 5617251.23 |
|  |  | 352.776 | 60.219 |  |  |
| 144 | 89.946 |  |  | 1241006.62 | 5617243.65 |
|  |  | 262.722 | 28.535 |  |  |
| 145 | 168.448 |  |  | 1241003 | 5617215.35 |
|  |  | 251.169 | 89.921 |  |  |
| 146 | 132.711 |  |  | 1240973.98 | 5617130.24 |
|  |  | 203.881 | 8.846 |  |  |
| 147 | 227.292 |  |  | 1240965.89 | 5617126.66 |
|  |  | 251.173 | 15.595 |  |  |
| 148 | 269.996 |  |  | 1240960.86 | 5617111.9 |
|  |  | 341.169 | 16.999 |  |  |
| 149 | 270.001 |  |  | 1240976.95 | 5617106.41 |
|  |  | 71.17 | 115.075 |  |  |
| 150 | 191.551 |  |  | 1241014.09 | 5617215.33 |
|  |  | 82.721 | 15.009 |  |  |
| 151 | 180 |  |  | 1241015.99 | 5617230.22 |
|  |  | 82.721 | 12.154 |  |  |
| 152 | 90.057 |  |  | 1241017.53 | 5617242.27 |
|  |  | 352.777 | 52.408 |  |  |
| 153 | 179.99 |  |  | 1241069.53 | 5617235.68 |
|  |  | 352.768 | 17.735 |  |  |
| 154 | 90.265 |  |  | 1241087.12 | 5617233.45 |
|  |  | 263.033 | 136.336 |  |  |
| 155 | 211.276 |  |  | 1241070.58 | 5617098.12 |
|  |  | 294.309 | 155.245 |  |  |
| 156 | 180 |  |  | 1241134.49 | 5616956.64 |
|  |  | 294.309 | 14.05 |  |  |
| 157 | 180.001 |  |  | 1241140.27 | 5616943.84 |
|  |  | 294.31 | 11.009 |  |  |
| 158 | 185.698 |  |  | 1241144.81 | 5616933.8 |
|  |  | 300.008 | 0.013 |  |  |
| 159 | 180.294 |  |  | 1241144.81 | 5616933.79 |
|  |  | 300.302 | 29.086 |  |  |
| 160 | 185.883 |  |  | 1241159.49 | 5616908.68 |
|  |  | 306.185 | 77.802 |  |  |
| 161 | 180.025 |  |  | 1241205.42 | 5616845.88 |
|  |  | 306.21 | 0.654 |  |  |
| 162 | 89.529 |  |  | 1241205.81 | 5616845.36 |
|  |  | 215.74 | 14.079 |  |  |
| 163 | 201.912 |  |  | 1241194.38 | 5616837.13 |
|  |  | 237.652 | 38.579 |  |  |
| 164 | 203.845 |  |  | 1241173.74 | 5616804.54 |
|  |  | 261.497 | 30.283 |  |  |
| 165 | 206.612 |  |  | 1241169.26 | 5616774.59 |
|  |  | 288.109 | 22.031 |  |  |
| 166 | 199.064 |  |  | 1241176.11 | 5616753.65 |
|  |  | 307.173 | 69.876 |  |  |
| 167 | 193.919 |  |  | 1241218.33 | 5616697.97 |
|  |  | 321.091 | 34.917 |  |  |
| 168 | 189.427 |  |  | 1241245.5 | 5616676.04 |
|  |  | 330.519 | 91.844 |  |  |
| 169 | 141.401 |  |  | 1241325.45 | 5616630.84 |
|  |  | 291.92 | 9.691 |  |  |
| 170 | 133.392 |  |  | 1241329.07 | 5616621.85 |
|  |  | 245.312 | 90.691 |  |  |
| 171 | 199.692 |  |  | 1241291.19 | 5616539.45 |
|  |  | 265.004 | 455.428 |  |  |
| 172 | 180.059 |  |  | 1241251.53 | 5616085.75 |
|  |  | 265.063 | 182.296 |  |  |
| 173 | 181.51 |  |  | 1241235.84 | 5615904.13 |
|  |  | 266.573 | 34.455 |  |  |
| 174 | 180 |  |  | 1241233.78 | 5615869.74 |
|  |  | 266.573 | 83.858 |  |  |
| 175 | 177.976 |  |  | 1241228.77 | 5615786.03 |
|  |  | 264.549 | 158.524 |  |  |
| 176 | 173.153 |  |  | 1241213.71 | 5615628.22 |
|  |  | 257.702 | 141.165 |  |  |
| 177 | 180.003 |  |  | 1241183.64 | 5615490.3 |
|  |  | 257.705 | 4.908 |  |  |
| 178 | 179.001 |  |  | 1241182.6 | 5615485.5 |
|  |  | 256.706 | 5.675 |  |  |
| 179 | 179.999 |  |  | 1241181.29 | 5615479.98 |
|  |  | 256.705 | 105.874 |  |  |
| 180 | 180 |  |  | 1241156.95 | 5615376.94 |
|  |  | 256.705 | 91.132 |  |  |
| 181 | 176.506 |  |  | 1241135.99 | 5615288.25 |
|  |  | 253.21 | 344.213 |  |  |
| 182 | 188.242 |  |  | 1241036.56 | 5614958.71 |
|  |  | 261.452 | 27.516 |  |  |
| 183 | 184.702 |  |  | 1241032.47 | 5614931.5 |
|  |  | 266.154 | 48.271 |  |  |
| 184 | 182.964 |  |  | 1241029.23 | 5614883.34 |
|  |  | 269.118 | 70.916 |  |  |
| 185 | 179.999 |  |  | 1241028.14 | 5614812.43 |
|  |  | 269.117 | 5.903 |  |  |
| 186 | 183.125 |  |  | 1241028.05 | 5614806.53 |
|  |  | 272.242 | 17.693 |  |  |
| 187 | 177.607 |  |  | 1241028.74 | 5614788.85 |
|  |  | 269.849 | 8.74 |  |  |
| 188 | 181.364 |  |  | 1241028.72 | 5614780.11 |
|  |  | 271.213 | 8.632 |  |  |
| 189 | 173.922 |  |  | 1241028.9 | 5614771.48 |
|  |  | 265.135 | 11.349 |  |  |
| 190 | 179.742 |  |  | 1241027.94 | 5614760.17 |
|  |  | 264.877 | 20.051 |  |  |
| 191 | 180 |  |  | 1241026.15 | 5614740.2 |
|  |  | 264.877 | 43.304 |  |  |
| 192 | 172.514 |  |  | 1241022.28 | 5614697.07 |
|  |  | 257.391 | 22.814 |  |  |
| 193 | 180.017 |  |  | 1241017.3 | 5614674.81 |
|  |  | 257.407 | 0.713 |  |  |
| 194 | 179.983 |  |  | 1241017.15 | 5614674.11 |
|  |  | 257.391 | 68.871 |  |  |
| 195 | 179.285 |  |  | 1241002.11 | 5614606.9 |
|  |  | 256.676 | 3.648 |  |  |
| 196 | 156.241 |  |  | 1241001.27 | 5614603.35 |
|  |  | 232.917 | 12.158 |  |  |
| 197 | 150.301 |  |  | 1240993.94 | 5614593.65 |
|  |  | 203.217 | 2.74 |  |  |
| 198 | 177.222 |  |  | 1240991.42 | 5614592.57 |
|  |  | 200.439 | 35.451 |  |  |
| 199 | 191.225 |  |  | 1240958.2 | 5614580.19 |
|  |  | 211.664 | 90.868 |  |  |
| 200 | 183.494 |  |  | 1240880.86 | 5614532.49 |
|  |  | 215.158 | 18.236 |  |  |
| 201 | 191.976 |  |  | 1240865.95 | 5614521.99 |
|  |  | 227.134 | 23.331 |  |  |
| 202 | 193.407 |  |  | 1240850.08 | 5614504.89 |
|  |  | 240.541 | 27.345 |  |  |
| 203 | 176.809 |  |  | 1240836.63 | 5614481.08 |
|  |  | 237.35 | 6.508 |  |  |
| 204 | 179.354 |  |  | 1240833.12 | 5614475.6 |
|  |  | 236.704 | 143.52 |  |  |
| 205 | 198.971 |  |  | 1240754.33 | 5614355.64 |
|  |  | 255.675 | 16.575 |  |  |
| 206 | 199.118 |  |  | 1240750.23 | 5614339.58 |
|  |  | 274.794 | 17.569 |  |  |
| 207 | 184.463 |  |  | 1240751.7 | 5614322.07 |
|  |  | 279.257 | 123.25 |  |  |
| 208 | 180 |  |  | 1240771.52 | 5614200.43 |
|  |  | 279.257 | 33.332 |  |  |
| 209 | 180 |  |  | 1240776.89 | 5614167.53 |
|  |  | 279.257 | 108.187 |  |  |
| 210 | 268.919 |  |  | 1240794.29 | 5614060.75 |
|  |  | 8.175 | 12.245 |  |  |
| 211 | 271.066 |  |  | 1240806.41 | 5614062.49 |
|  |  | 99.241 | 183.341 |  |  |
| 212 | 180 |  |  | 1240776.97 | 5614243.45 |
|  |  | 99.241 | 13.555 |  |  |
| 213 | 180.001 |  |  | 1240774.79 | 5614256.83 |
|  |  | 99.242 | 67.617 |  |  |
| 214 | 175.564 |  |  | 1240763.93 | 5614323.57 |
|  |  | 94.805 | 15.032 |  |  |
| 215 | 160.907 |  |  | 1240762.67 | 5614338.55 |
|  |  | 75.712 | 12.517 |  |  |
| 216 | 160.981 |  |  | 1240765.76 | 5614350.68 |
|  |  | 56.692 | 141.661 |  |  |
| 217 | 180.657 |  |  | 1240843.55 | 5614469.07 |
|  |  | 57.35 | 6.508 |  |  |
| 218 | 183.333 |  |  | 1240847.06 | 5614474.55 |
|  |  | 60.682 | 26.113 |  |  |
| 219 | 166.474 |  |  | 1240859.85 | 5614497.32 |
|  |  | 47.157 | 20.622 |  |  |
| 220 | 168.804 |  |  | 1240873.87 | 5614512.44 |
|  |  | 35.961 | 16.963 |  |  |
| 221 | 175.578 |  |  | 1240887.6 | 5614522.4 |
|  |  | 31.539 | 89.568 |  |  |
| 222 | 171.64 |  |  | 1240963.94 | 5614569.25 |
|  |  | 23.179 | 40.316 |  |  |
| 223 | 209.761 |  |  | 1241001 | 5614585.12 |
|  |  | 52.939 | 18.035 |  |  |
| 224 | 203.767 |  |  | 1241011.87 | 5614599.51 |
|  |  | 76.706 | 98.209 |  |  |
| 225 | 188.175 |  |  | 1241034.45 | 5614695.09 |
|  |  | 84.882 | 23.196 |  |  |
| 226 | 180.001 |  |  | 1241036.52 | 5614718.19 |
|  |  | 84.882 | 10.561 |  |  |
| 227 | 180 |  |  | 1241037.46 | 5614728.71 |
|  |  | 84.882 | 31.024 |  |  |
| 228 | 181.618 |  |  | 1241040.23 | 5614759.61 |
|  |  | 86.501 | 12.773 |  |  |
| 229 | 183.305 |  |  | 1241041.01 | 5614772.36 |
|  |  | 89.806 | 18.031 |  |  |
| 230 | 182.733 |  |  | 1241041.07 | 5614790.39 |
|  |  | 92.539 | 16.056 |  |  |
| 231 | 176.583 |  |  | 1241040.36 | 5614806.43 |
|  |  | 89.122 | 76.419 |  |  |
| 232 | 177.025 |  |  | 1241041.53 | 5614882.84 |
|  |  | 86.147 | 47.436 |  |  |
| 233 | 175.306 |  |  | 1241044.72 | 5614930.17 |
|  |  | 81.453 | 26.111 |  |  |
| 234 | 171.757 |  |  | 1241048.6 | 5614955.99 |
|  |  | 73.21 | 328.326 |  |  |
| 235 | 272.085 |  |  | 1241143.44 | 5615270.32 |
|  |  | 165.295 | 1.098 |  |  |
| 236 | 89.924 |  |  | 1241142.38 | 5615270.6 |
|  |  | 75.218 | 6.993 |  |  |
| 237 | 180.001 |  |  | 1241144.16 | 5615277.36 |
|  |  | 75.219 | 8.365 |  |  |
| 238 | 182.457 |  |  | 1241146.3 | 5615285.45 |
|  |  | 77.675 | 15.989 |  |  |
| 239 | 87.502 |  |  | 1241149.71 | 5615301.07 |
|  |  | 345.177 | 1.912 |  |  |
| 240 | 271.53 |  |  | 1241151.56 | 5615300.58 |
|  |  | 76.707 | 26.108 |  |  |
| 241 | 180.001 |  |  | 1241157.56 | 5615325.99 |
|  |  | 76.708 | 143.319 |  |  |
| 242 | 180.001 |  |  | 1241190.51 | 5615465.47 |
|  |  | 76.708 | 17.779 |  |  |
| 243 | 180.992 |  |  | 1241194.6 | 5615482.77 |
|  |  | 77.7 | 146.921 |  |  |
| 244 | 186.852 |  |  | 1241225.9 | 5615626.32 |
|  |  | 84.552 | 5.84 |  |  |
| 245 | 180 |  |  | 1241226.45 | 5615632.13 |
|  |  | 84.552 | 153.642 |  |  |
| 246 | 182.023 |  |  | 1241241.04 | 5615785.08 |
|  |  | 86.575 | 37.069 |  |  |
| 247 | 180 |  |  | 1241243.26 | 5615822.08 |
|  |  | 86.575 | 17.605 |  |  |
| 248 | 180.001 |  |  | 1241244.31 | 5615839.66 |
|  |  | 86.576 | 63.667 |  |  |
| 249 | 178.313 |  |  | 1241248.11 | 5615903.21 |
|  |  | 84.889 | 181.972 |  |  |
| 250 | 179.894 |  |  | 1241264.32 | 5616084.46 |
|  |  | 84.783 | 454.331 |  |  |
| 251 | 161.721 |  |  | 1241305.63 | 5616536.91 |
|  |  | 66.504 | 92.348 |  |  |
| 252 | 179.994 |  |  | 1241342.45 | 5616621.6 |
|  |  | 66.498 | 15.025 |  |  |
| 253 | 176.529 |  |  | 1241348.44 | 5616635.38 |
|  |  | 63.027 | 3.163 |  |  |
| 254 | 180.004 |  |  | 1241349.88 | 5616638.2 |
|  |  | 63.031 | 3.889 |  |  |
| 255 | 179.995 |  |  | 1241351.64 | 5616641.66 |
|  |  | 63.026 | 40.451 |  |  |
| 256 | 271.623 |  |  | 1241369.99 | 5616677.71 |
|  |  | 154.649 | 12.005 |  |  |
| 257 | 268.378 |  |  | 1241359.14 | 5616682.85 |
|  |  | 243.026 | 40.111 |  |  |
| 258 | 179.994 |  |  | 1241340.95 | 5616647.11 |
|  |  | 243.021 | 3.889 |  |  |
| 259 | 180.001 |  |  | 1241339.18 | 5616643.64 |
|  |  | 243.022 | 1.526 |  |  |
| 260 | 158.247 |  |  | 1241338.49 | 5616642.28 |
|  |  | 221.269 | 4.307 |  |  |
| 261 | 108.732 |  |  | 1241335.25 | 5616639.44 |
|  |  | 150.001 | 95.46 |  |  |
| 262 | 173.571 |  |  | 1241252.58 | 5616687.17 |
|  |  | 143.572 | 31.593 |  |  |
| 263 | 163.648 |  |  | 1241227.16 | 5616705.93 |
|  |  | 127.22 | 69.008 |  |  |
| 264 | 156.949 |  |  | 1241185.42 | 5616760.88 |
|  |  | 104.169 | 14.779 |  |  |
| 265 | 157.35 |  |  | 1241181.8 | 5616775.21 |
|  |  | 81.519 | 21.544 |  |  |
| 266 | 180.002 |  |  | 1241184.98 | 5616796.52 |
|  |  | 81.521 | 3.681 |  |  |
| 267 | 156.131 |  |  | 1241185.52 | 5616800.16 |
|  |  | 57.651 | 33.474 |  |  |
| 268 | 156.908 |  |  | 1241203.43 | 5616828.44 |
|  |  | 34.56 | 9.382 |  |  |
| 269 | 180.001 |  |  | 1241211.16 | 5616833.76 |
|  |  | 34.56 | 6.542 |  |  |
| 270 | 179.135 |  |  | 1241216.55 | 5616837.47 |
|  |  | 33.696 | 12.253 |  |  |
| 271 | 185.815 |  |  | 1241226.74 | 5616844.27 |
|  |  | 39.51 | 57.617 |  |  |
| 272 | 180 |  |  | 1241271.19 | 5616880.93 |
|  |  | 39.51 | 22.52 |  |  |
| 273 | 180 |  |  | 1241288.57 | 5616895.26 |
|  |  | 39.51 | 0.83 |  |  |
| 274 | 191.717 |  |  | 1241289.21 | 5616895.78 |
|  |  | 51.227 | 21.165 |  |  |
| 275 | 179.995 |  |  | 1241302.46 | 5616912.28 |
|  |  | 51.222 | 1.941 |  |  |
| 276 | 196.304 |  |  | 1241303.68 | 5616913.8 |
|  |  | 67.526 | 5.251 |  |  |
| 277 | 179.993 |  |  | 1241305.69 | 5616918.65 |
|  |  | 67.519 | 24.751 |  |  |
| 278 | 200.213 |  |  | 1241315.15 | 5616941.52 |
|  |  | 87.732 | 23.185 |  |  |
| 279 | 117.393 |  |  | 1241316.07 | 5616964.69 |
|  |  | 25.125 | 1.713 |  |  |
| 280 | 180.014 |  |  | 1241317.62 | 5616965.41 |
|  |  | 25.139 | 12.113 |  |  |
| 281 | 291.916 |  |  | 1241328.58 | 5616970.56 |
|  |  | 137.055 | 10.24 |  |  |
| 282 | 248.086 |  |  | 1241321.09 | 5616977.54 |
|  |  | 205.141 | 6.421 |  |  |
| 283 | 91.158 |  |  | 1241315.28 | 5616974.81 |
|  |  | 116.299 | 11.652 |  |  |
| 284 | 179.997 |  |  | 1241310.11 | 5616985.25 |
|  |  | 116.296 | 48.108 |  |  |
| 285 | 90.882 |  |  | 1241288.8 | 5617028.38 |
|  |  | 27.178 | 1.117 |  |  |
| 286 | 180.01 |  |  | 1241289.79 | 5617028.89 |
|  |  | 27.188 | 44.332 |  |  |
| 287 | 180 |  |  | 1241329.23 | 5617049.15 |
|  |  | 27.188 | 16.272 |  |  |
| 288 | 180 |  |  | 1241343.7 | 5617056.58 |
|  |  | 27.188 | 47.876 |  |  |
| 289 | 90 |  |  | 1241386.29 | 5617078.46 |
|  |  | 297.188 | 57.264 |  |  |
| 290 | 135.001 |  |  | 1241412.45 | 5617027.52 |
|  |  | 252.189 | 3.851 |  |  |
| 291 | 179.989 |  |  | 1241411.28 | 5617023.86 |
|  |  | 252.179 | 8.121 |  |  |
| 292 | 221.934 |  |  | 1241408.79 | 5617016.13 |
|  |  | 294.113 | 15.701 |  |  |
| 293 | 298.227 |  |  | 1241415.2 | 5617001.79 |
|  |  | 52.34 | 3.856 |  |  |
| 294 | 180.006 |  |  | 1241417.56 | 5617004.85 |
|  |  | 52.346 | 8.901 |  |  |
| 295 | 180.001 |  |  | 1241423 | 5617011.89 |
|  |  | 52.347 | 14.099 |  |  |
| 296 | 244.841 |  |  | 1241431.61 | 5617023.06 |
|  |  | 117.189 | 18.849 |  |  |
| 297 | 179.999 |  |  | 1241423 | 5617039.82 |
|  |  | 117.188 | 36.14 |  |  |
| 298 | 179.997 |  |  | 1241406.49 | 5617071.97 |
|  |  | 117.185 | 15 |  |  |
| 299 | 90.002 |  |  | 1241399.63 | 5617085.31 |
|  |  | 27.187 | 8.14 |  |  |
| 300 | 180.001 |  |  | 1241406.87 | 5617089.03 |
|  |  | 27.188 | 18.129 |  |  |
| 301 | 180 |  |  | 1241423 | 5617097.32 |
|  |  | 27.188 | 34.737 |  |  |
| 302 | 90.002 |  |  | 1241453.9 | 5617113.19 |
|  |  | 297.19 | 9.023 |  |  |
| 303 | 179.998 |  |  | 1241458.02 | 5617105.16 |
|  |  | 297.188 | 32.315 |  |  |
| 304 | 295.159 |  |  | 1241472.78 | 5617076.42 |
|  |  | 52.346 | 8.838 |  |  |
| 305 | 244.841 |  |  | 1241478.18 | 5617083.41 |
|  |  | 117.188 | 37.581 |  |  |
| 306 | 89.999 |  |  | 1241461.01 | 5617116.84 |
|  |  | 27.187 | 6.573 |  |  |
| 307 | 181.701 |  |  | 1241466.86 | 5617119.85 |
|  |  | 28.888 | 13.364 |  |  |
| 308 | 179.994 |  |  | 1241478.56 | 5617126.3 |
|  |  | 28.882 | 62.916 |  |  |
| 309 | 180.014 |  |  | 1241533.65 | 5617156.69 |
|  |  | 28.896 | 1.086 |  |  |
| 310 | 179.987 |  |  | 1241534.6 | 5617157.22 |
|  |  | 28.883 | 38.419 |  |  |
| 311 | 180 |  |  | 1241568.24 | 5617175.77 |
|  |  | 28.883 | 6.793 |  |  |
| 312 | 179.998 |  |  | 1241574.19 | 5617179.05 |
|  |  | 28.881 | 1.227 |  |  |
| 313 | 179.995 |  |  | 1241575.26 | 5617179.65 |
|  |  | 28.876 | 0.409 |  |  |
| 314 | 203.133 |  |  | 1241575.62 | 5617179.84 |
|  |  | 52.009 | 0.409 |  |  |
| 315 | 180 |  |  | 1241575.87 | 5617180.17 |
|  |  | 52.01 | 1.227 |  |  |
| 316 | 179.993 |  |  | 1241576.63 | 5617181.13 |
|  |  | 52.002 | 3.174 |  |  |
| 317 | 180.002 |  |  | 1241578.58 | 5617183.64 |
|  |  | 52.004 | 10.215 |  |  |
| 318 | 179.98 |  |  | 1241584.87 | 5617191.69 |
|  |  | 51.984 | 0.263 |  |  |
| 319 | 195.02 |  |  | 1241585.03 | 5617191.89 |
|  |  | 67.004 | 0.263 |  |  |
| 320 | 179.972 |  |  | 1241585.14 | 5617192.13 |
|  |  | 66.976 | 12.191 |  |  |
| 321 | 180.026 |  |  | 1241589.9 | 5617203.35 |
|  |  | 67.002 | 0.142 |  |  |
| 322 | 188.102 |  |  | 1241589.96 | 5617203.48 |
|  |  | 75.105 | 0.143 |  |  |
| 323 | 180.02 |  |  | 1241590 | 5617203.62 |
|  |  | 75.124 | 31.831 |  |  |
| 324 | 179.999 |  |  | 1241598.17 | 5617234.39 |
|  |  | 75.123 | 2.759 |  |  |
| 325 | 144.067 |  |  | 1241598.88 | 5617237.05 |
|  |  | 39.19 | 3.01 |  |  |
| 326 | 130.58 |  |  | 1241601.21 | 5617238.96 |
|  |  | 349.77 | 9.418 |  |  |
| 327 | 180.133 |  |  | 1241610.48 | 5617237.28 |
|  |  | 349.904 | 0.039 |  |  |
| 328 | 170.848 |  |  | 1241610.52 | 5617237.28 |
|  |  | 340.752 | 0.039 |  |  |
| 329 | 180.118 |  |  | 1241610.55 | 5617237.26 |
|  |  | 340.87 | 45.623 |  |  |
| 330 | 269.999 |  |  | 1241653.66 | 5617222.31 |
|  |  | 70.869 | 15 |  |  |
| 331 | 270.001 |  |  | 1241658.57 | 5617236.48 |
|  |  | 160.87 | 26.122 |  |  |
| 332 | 225 |  |  | 1241633.89 | 5617245.04 |
|  |  | 205.87 | 4.864 |  |  |
| 333 | 179.999 |  |  | 1241629.52 | 5617242.92 |
|  |  | 205.869 | 3.622 |  |  |
| 334 | 135 |  |  | 1241626.26 | 5617241.34 |
|  |  | 160.869 | 14.239 |  |  |
| 335 | 188.9 |  |  | 1241612.81 | 5617246.01 |
|  |  | 169.769 | 0.741 |  |  |
| 336 | 180.002 |  |  | 1241612.08 | 5617246.14 |
|  |  | 169.771 | 9.847 |  |  |
| 337 | 179.999 |  |  | 1241602.39 | 5617247.89 |
|  |  | 169.77 | 3.411 |  |  |
| 338 | 191.209 |  |  | 1241599.03 | 5617248.49 |
|  |  | 180.978 | 12.25 |  |  |
| 339 | 197.23 |  |  | 1241586.78 | 5617248.29 |
|  |  | 198.208 | 14.376 |  |  |
| 340 | 186.992 |  |  | 1241573.13 | 5617243.79 |
|  |  | 205.2 | 29.546 |  |  |
| 341 | 180 |  |  | 1241546.39 | 5617231.21 |
|  |  | 205.2 | 43.251 |  |  |
| 342 | 180 |  |  | 1241507.26 | 5617212.8 |
|  |  | 205.2 | 14.702 |  |  |
| 343 | 179.993 |  |  | 1241493.96 | 5617206.54 |
|  |  | 205.192 | 0.258 |  |  |
| 344 | 99.36 |  |  | 1241493.72 | 5617206.43 |
|  |  | 124.552 | 1.29 |  |  |
| 345 | 170.639 |  |  | 1241492.99 | 5617207.49 |
|  |  | 115.191 | 49.686 |  |  |
| 346 | 172.345 |  |  | 1241471.84 | 5617252.45 |
|  |  | 107.536 | 20.291 |  |  |
| 347 | 180 |  |  | 1241465.73 | 5617271.8 |
|  |  | 107.535 | 21.256 |  |  |
| 348 | 180.001 |  |  | 1241459.32 | 5617292.07 |
|  |  | 107.536 | 38.602 |  |  |
| 349 | 180 |  |  | 1241447.69 | 5617328.88 |
|  |  | 107.536 | 51.864 |  |  |
| 350 | 180 |  |  | 1241432.07 | 5617378.33 |
|  |  | 107.536 | 17.888 |  |  |
| 351 | 174.39 |  |  | 1241426.68 | 5617395.39 |
|  |  | 101.926 | 12.229 |  |  |
| 352 | 180.008 |  |  | 1241424.15 | 5617407.35 |
|  |  | 101.934 | 106.482 |  |  |
| 353 | 185.816 |  |  | 1241402.13 | 5617511.53 |
|  |  | 107.749 | 37.337 |  |  |
| 354 | 182.866 |  |  | 1241390.75 | 5617547.09 |
|  |  | 110.616 | 0.26 |  |  |
| 355 | 178.727 |  |  | 1241390.66 | 5617547.33 |
|  |  | 109.343 | 113.843 |  |  |
| 356 | 180 |  |  | 1241352.95 | 5617654.75 |
|  |  | 109.343 | 69.201 |  |  |
| 357 | 180 |  |  | 1241330.03 | 5617720.05 |
|  |  | 109.343 | 60.362 |  |  |
| 358 | 180 |  |  | 1241310.04 | 5617777 |
|  |  | 109.343 | 52.76 |  |  |
| 359 | 151.436 |  |  | 1241292.56 | 5617826.78 |
|  |  | 80.779 | 10.8 |  |  |
| 360 | 210.397 |  |  | 1241294.29 | 5617837.44 |
|  |  | 111.177 | 44.6 |  |  |
| 361 | 143.844 |  |  | 1241278.18 | 5617879.03 |
|  |  | 75.021 | 18.531 |  |  |
| 362 | 110.552 |  |  | 1241282.97 | 5617896.93 |
|  |  | 5.573 | 20.439 |  |  |
| 363 | 180 |  |  | 1241303.31 | 5617898.92 |
|  |  | 5.572 | 78.721 |  |  |
| 364 | 161.298 |  |  | 1241381.66 | 5617906.56 |
|  |  | 346.871 | 37.635 |  |  |
| 365 | 180.429 |  |  | 1241418.31 | 5617898.01 |
|  |  | 347.299 | 5.194 |  |  |
| 366 | 174.441 |  |  | 1241423.38 | 5617896.87 |
|  |  | 341.74 | 10.468 |  |  |
| 367 | 172.431 |  |  | 1241433.32 | 5617893.59 |
|  |  | 334.172 | 5.3 |  |  |
| 368 | 94.232 |  |  | 1241438.09 | 5617891.28 |
|  |  | 248.403 | 2.905 |  |  |
| 369 | 260.906 |  |  | 1241437.02 | 5617888.58 |
|  |  | 329.309 | 14.71 |  |  |
| 370 | 270.064 |  |  | 1241449.67 | 5617881.07 |
|  |  | 59.374 | 13.979 |  |  |
| 371 | 270.015 |  |  | 1241456.79 | 5617893.1 |
|  |  | 149.389 | 24.82 |  |  |
| 372 | 196.154 |  |  | 1241435.43 | 5617905.74 |
|  |  | 165.542 | 58.318 |  |  |
| 373 | 201.414 |  |  | 1241378.96 | 5617920.3 |
|  |  | 186.957 | 106.001 |  |  |
| 374 | 247.406 |  |  | 1241273.74 | 5617907.46 |
|  |  | 254.363 | 33.49 |  |  |
| 375 | 217.224 |  |  | 1241264.71 | 5617875.21 |
|  |  | 291.587 | 42.695 |  |  |
| 376 | 154.772 |  |  | 1241280.42 | 5617835.51 |
|  |  | 266.359 | 13.846 |  |  |
| 377 | 202.97 |  |  | 1241279.54 | 5617821.69 |
|  |  | 289.329 | 236.194 |  |  |
| 378 | 177.463 |  |  | 1241357.72 | 5617598.81 |
|  |  | 286.792 | 13.287 |  |  |
| 379 | 183.356 |  |  | 1241361.56 | 5617586.09 |
|  |  | 290.148 | 0.56 |  |  |

## Сведения кадастра

Сведения государственного кадастра земель в границах территории проектирования

| Условный номер по чертежу | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки с установленными координатами границ |  |  |  |  |  |
| 1 | 83:00:080008:107 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под автомобильную дорогу «п. Амдерма-Аэропорт» | 34177 |
| 2 | 83:00:080008:118 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, д. 8 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания центрального банка Российской Федерации | 1004 |
| 3 | 83:00:080008:14 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма (ул. Ленина, д. 10, ул. Центральная, д. 2, ул. Центральная, д. 5) | Земли населенных пунктов | Под многоквартирные жилые дома | 5466 |
| 4 | 83:00:080008:297 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | Под школу | 11499 |
| 5 | 83:00:080008:529 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | Под здание РММ | 2271 |
| 6 | 83:00:080008:547 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Полярная | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 12919 |
| 7 | 83:00:080008:548 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Центральная | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 5936 |
| 8 | 83:00:080008:549 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Ленина | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 8271 |
| 9 | 83:00:080008:550 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Дубровина | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 2548 |
| 10 | 83:00:080008:551 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Строительная | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 17183 |
| 11 | 83:00:080008:553 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма, ул. Ревуцкого | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 9118 |
| 12 | 83:00:080008:554 | Ненецкий автономный округ, р-н Заполярный, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | Под автомобильную дорогу | 8442 |
| 13 | 83:00:080008:555 | Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма, ул. Центральная, д. 7 | Земли населенных пунктов | Под клуб «Моряк» | 1604 |
| 14 | 83:00:080008:556 | Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма, ул. Дубровина | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | 4629 |
| 15 | 83:00:080008:557 | Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | Гидротехнические сооружения | 1194 |
| 16 | 83:00:080008:96 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | Под строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом | 5088 |
| Земельные участки без установленных координат границ |  |  |  |  |  |
| 17 | 83:00:080008:109 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли сельскохозяйственного назначения | под оленье пастбище | 33657839 |
| 18 | 83:00:080008:113 | Ненецкий автономный округ, пос.Амдерма, ул.Дубровина, д.2 | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1904 |
| 19 | 83:00:080008:114 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под гараж, склад, профилакторий | 12688 |
| 20 | 83:00:080008:115 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под причал порта речного №2 | 5130 |
| 21 | 83:00:080008:116 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под причал порта речного №1 | 1167 |
| 22 | 83:00:080008:117 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 4 | Земли населенных пунктов | под производственную зону | 91057 |
| 23 | 83:00:080008:21 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под почту | 1200 |
| 24 | 83:00:080008:22 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под детский сад | 1684 |
| 25 | 83:00:080008:26 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд, производственную территорию 1 участок | 240000 |
| 26 | 83:00:080008:27 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию 3 участок | 240000 |
| 27 | 83:00:080008:28 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию 2 участок | 240000 |
| 28 | 83:00:080008:33 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 55700 |
| 29 | 83:00:080008:38 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под больницу | 3359 |
| 30 | 83:00:080008:39 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под мастерскую | 536 |
| 31 | 83:00:080008:40 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под среднюю школу | 11486 |
| 32 | 83:00:080008:45 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию | 612 |
| 33 | 83:00:080008:46 | Ненецкий автономный округ, пгт. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию | 321 |
| 34 | 83:00:080008:50 | Ненецкий автономный округ, пАмдерма, ул Дубровина | Земли населенных пунктов | под территорию АТХ - гараж | 12578 |
| 35 | 83:00:080008:51 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 42000 |
| 36 | 83:00:080008:52 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 3012 |
| 37 | 83:00:080008:53 | Ненецкий автономный округ, пАмдерма, улРевуцкого, дом 8 | Земли населенных пунктов | под склады | 2554 |
| 38 | 83:00:080008:55 | Ненецкий автономный округ, пос. Амдерма, улица Ревуцкого, в р-не котельной | Земли населенных пунктов | под столярную мастерскую | 1986 |
| 39 | 83:00:080008:57 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под жилой фонд | 788 |
| 40 | 83:00:080008:58 | Ненецкий автономный округ, пАмдерма, ул Центральная | Земли населенных пунктов | под мастерские | 1271 |
| 41 | 83:00:080008:73 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под производственную территорию, склады | 2303 |
| 42 | 83:00:080008:74 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под склад | 2483 |
| 43 | 83:00:080008:82 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под промзону | 288000 |
| 44 | 83:00:080008:91 | Ненецкий автономный округ, поселок Амдерма | Земли населенных пунктов | для проведения стационарных наблюдений и контроля за состоянием природной среды | 193688 |
| 45 | 83:00:080008:97 | Ненецкий автономный округ, п. Амдерма | Земли населенных пунктов | под ГСМ | 8733 |